Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

_________Э.Б.Гадиев

___________2010 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Пушкинская  (от ул.Куйбышева до ул.Шмулевича)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 10 430 500,00 руб.

- Средства  на оплату труда 76443 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,32 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 3211 | 125 | 3082 552 | 43,62 13,9584 | 125,48 40,1536 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,5 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1335 | 1335 |  | 297,6 148,8 |  |
| 3 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 576 | 18,11 |  | 18,11 | 10431 |  | 10431 |  |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 60 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 126928 | 3420 | 122798 8287 | 5,81 348,6 | 9,09 545,4 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,9 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 8702 | 1545 | 7157 484 | 179,8 161,82 | 45,63 41,067 |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 6 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 5806 | 267 | 44 | 4,53 27,18 | 0,1 0,6 |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 18 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 6276 | 800 | 133 | 4,53 81,54 | 0,1 1,8 |
| 8 | ССЦ-2003г. | Транспортировка скола и асфальтобетона,грунта на 12 км | тн | 720 | 18,11 |  | 18,11 | 13039 |  | 13039 |  |  |
| 9 | ТЕР27-03-001-3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 6 | 2911,28 | 324,48 | 2553,35 358,59 | 17468 | 1947 | 15320 2152 | 34,3 205,8 | 22,95 137,7 |
| 10 | СЦМ-408-0245 | ГПС | м3 | 396 | 58,44 |  |  | 23142 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,8 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1780 | 1780 |  | 248 198,4 |  |
| 12 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 160 | 18,11 |  | 18,11 | 2898 |  | 2898 |  |  |
| 13 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 4 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 141201 | 2753 | 10071 1472 | 62,24 248,96 | 22,46 89,84 |
| 14 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 12 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 38938 | 5083 | 30792 3851 | 38,3 459,6 | 19,12 229,44 |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,1296 | 2565,31 |  |  | 332 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1159,2 | 347,02 |  |  | 402266 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 12 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 282 | 72 | 210 | 0,54 6,48 |  |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,1008 | 2565,31 |  |  | 259 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 871,2 | 347,02 |  |  | 302324 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 16 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 80128 | 11832 | 1391 169 | 76,08 1217,28 | 0,72 11,52 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 72 | 1884,74 |  |  | 135701 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-под бордюр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 3810 | 225 | 3570 336 | 24,19 24,19 | 20,6 20,6 |
| 23 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 126 | 134,84 |  |  | 16990 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,1 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1003 | 39 | 963 173 | 43,62 4,362 | 125,48 12,548 |
| 25 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,6 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 5802 | 1030 | 4771 323 | 179,8 107,88 | 45,63 27,378 |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,3 | 2669,47 | 2669,47 |  | 801 | 801 |  | 297,6 89,28 |  |
| 27 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,3 | 2224,56 | 2224,56 |  | 667 | 667 |  | 248 74,4 |  |
| 28 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 342 | 18,11 |  | 18,11 | 6194 |  | 6194 |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 40 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 22475 | 10202 | 12095 1794 | 26,24 1049,6 | 3,17 126,8 |
| 30 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 276 | 78,25 |  |  | 21597 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -40 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -4164 | -1470 | -2694 -325 | 3,78 -151,2 | 0,7 -28 |
| 32 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 56 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 226519 | 9043 | 1004 37 | 15,12 846,72 | 0,07 3,92 |
| 33 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 56 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 145893 | 5551 | 410 | 9,28 519,68 |  |
| 34 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 8,64 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 15914 |  | 397 91 |  | 0,66 5,7024 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1785948 | 57047 | 244076 19396 | 5683,33 | 1266,47 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1741304 | 55980 | 211337 19396 | 5574,61 | 1264,07 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1741304 | 55980 | 211337 19396 | 5574,61 | 1264,07 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1473988 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 211337 |  | 211337 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 75376 | 55980 | 19396 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 103775 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 889,00) |  |  |  |  |  |  |  | 845 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 4 583,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3666 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 69 904,00) |  |  |  |  |  |  |  | 99264 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 58578 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 889,00) |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 4 583,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1753 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 69 904,00) |  |  |  |  |  |  |  | 56447 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1903657 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 32562 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 12082 | 1067 | 177 | 108,72 | 2,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 12082 | 1067 | 177 | 108,72 | 2,40 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10838 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  | 177 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1067 | 1067 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 1 067,00) |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 1 067,00) |  |  |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 13405 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1785948 | 57047 | 244076 19396 | 5683,33 | 1266,47 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 104564 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 59112 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1949624 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (1 949 626,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 10430500 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 10430500 |  |  |  |  |