I СОГЛАСОВАНО

2007 г.

УТВ

СМЕТАЕТ-

Локальный ресурсный сметный расчет на

пусконаладочные работы

Наименование объекта: г. Владикавказ Клиническая больница скорой помощи. Глазное отделение.

Наименование работ: Пусконаладочные работы больничного лифта г\п. 500 кг. на 5

остановок, с релейной станцией управления. Состав эвена - 2 человека. Средний разряд работ - 5 Средняя тарифная ставка разряда работ - 55,00 руб.

Трудозатраты:

(127,8 + 19,8 х 3 ) х 1,2 х 1,3 = 292,03 чел.час

Где:

127,8 + 19,8 х 3 - ТЕРп - 2001-01 таблица 1-14-003-02; 1-14-003-05.

1,2- ГЭСНп -2001-01 техническая часть п. 10 (пусконаладка на высоте свыше 8м.)

1,3 - МДС 81-27.2001 таблица1 п. 5 (в электроустановках под напряжением)

- Фонд оплаты труда пусконаладочного персонала
292,03 х55= 16061,65 руб.

- Накладные расходы от ФОТ пусконаладочного персонала - 58,5 %
16061,65 х 58,5% = 9396,07 руб.

Указ. МДС 81-33.2004 Приложение 4

3.	Сметная прибыль от ФОТ пусконаладочного персонала - 60 %
16061,65x60%= 9636,99 руб.

где: 60 % - Метод. Указ. МДС 81 - 25.2001 Прил. 3

4.	Итого по смете : 16061,65 + 9396,07 + 9636,99 = 35094,71 руб.

Смета подготовлена ООО «Владлифт» лицензия № Д 739695

СОГЛАСОВАНО:

СМЕТА р '£

на выполнение ремонта - капитальный ремонт больница лифта 500 кг. на

ЗАКАЗЧИК - Клиническая больница скорой помощи

ОБЪЕКТ - г. Владикавказ Клиническая больница скорой помощи ул. Иристонс*

Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования. Сборник №41.

| №№ п.п. | Наименование работ | Обоснование Стоимости Таблица | Единица измерения | К-во | Норма времени Чел\час | Чел\ Час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена основного электродвигателя | 41-01-002-0 | шт. | 1 | 26,2 | 26,2 |
| 2 | Замена станции управления | 41-01-006-01 | станция | 1 | 64,8 | 64,8 |
| 3 | Замена тормозного устройства | 41-01-002-13 | тормоз, устр. | 1 | 29,5 | 29,5 |
| 4 | Замена этажного переключателя | 41-01-008-03 | переключ. | 5 | 4,43 | 22,15 |
| 5 | Замена тягового каната | 41-01-009-01 | канат | 4 | 27,9 | 111,60 |
| 6 | Замена каната ограничителя скор-ти | 41-01-009-04 | канат | 1 | 12,4 | 12,4 |
| 7 | Замена трансформатора | 41-01-010-01 | трансфер. | 1 | 4,73 | 4,73 |
| 8 | Замена ограничителя скорости | 41-03-003-01 | огран.скор. | 1 | 13,20 | 13,20 |
| 9 | Замена натяжного устройства | 41-01-009-05 | натяж. устр. | 1 | 7,79 | 7,79 |
| 10 | Замена вкладышей кабины | 41-01-011-02 | вкладыш | 4 | 12,0 | 48,0 |
| 11 | Выверка направляющих кабины и противовеса | 41-02-001-01 41-02-001-02 | направляющ, дл.2 метра | 60 | 20,1 + 90,48 | 110,58 |
| 12 | Ремонт верхней балки дверей шахты | 41-03-006-01 | балка | 5 | 26,9 | 134,50 |
| 13 | Ремонт ловителей кабины | 41-03-007-01 | ловитель | 4 | 15,7 | 62,80 |
| 14 | Ремонт вызывного аппарата | 41-03-008-01 | аппарат | 5 | 7,66 | 38,30 |
| 15 | Замена подвесного кабеля | 41-01-036-01 | кабель | 1 | 11,34 | 11,34 |
| 16 | Замена электромагнитной отводки | 41-01-028-02 | отводка | 1 | 3,08 | 3,08 |
| 17 | Демонтаж-монтаж дверей шахты | 41-01-005-01 | дверь | 5 | 31,1 | 155,50 |
| 18 | Ремонт редуктора лебедки | 41-03-010-01 | редуктор | 1 | 35,98 | 35,98 |
|  | ИТОГО ТРУДОЗАТРАТ: |  |  | .. |  | 892,45 |

| Расшифровка материальных затрат: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материалов | Ед. измер. | Расход в натуре | Цена за един. | Сумма в рублях |
| Электродвигатель ( с кап. ремонта) | шт. | 1 | 38000,00 | 38000,00 |
| Контактор | шт. | 4 | 2750,00 | 11000,00 |
| Автоматический выключатель | шт. | 1 | 580,00 | 580,00 |
| Реле РПГ-9 | шт. | 5 | 510,00 | 2550,00 |
| Пружина противовеса | шт. | 2 | 120,00 | 120,00 |
| Этажный переключатель ЭП 11\40 | шт. | 4 | 540,00 | 2160,00 |
| Тормозное устройство | шт. | 1 | 4375,00 | 4375,00 |
| Канат дм. 10,5 мм. | м. | 100 | 40,00 | 4000,00 |
| Канат ограничителя скорости | м. | 48 | 25,00 | 1200,00 |
| Трансформатор НТС - 0,5 | шт. | 1 | 9700,00 | 9700,00 |
| Ограничитель скорости | шт. | 1 | 4980,00 | 4980,00 |
| Натяжное устройство | шт. | 1 | 3950,00 | 3950,00 |

| Вкладыши кабины | шт. | 4 | 42,00 | 168,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвесной кабель | м. | 20 | 122,00 | 2440,00 |
| Электромагнитная отводка | шт. | 1 | 4300,00 | 4300,00 |
| Итого: |  |  |  | 89523,00 |

I

-

1.	Затраты основной заработной платы:
Тарифная ставка    55 руб. час

892,45 чел. час х 55 = 49084,75 руб.

- Накладные расходы - 78 % (где 78 % МДС - 81-33.2004; приложение 5 поз 19)
49054,75 х 78 % = 38286,11 руб.

- Сметная прибыль - 45 % (где 45 % МДС - 81-25-2001 приложение 2 поз. 19)
49084,75 х 45 % = 22088,14 руб.

- Итого 49084,75 + 38286,11 + 22088,14 = 109459,00 руб.

- Восстановление технического паспорта лифта : - 13000 руб.

6.	Полное техническое освидетельствование лифта
с электроизмерительными работами - 14000 руб.

5. Всего по смете : 89523,00 + 109459 + 13000 + 14000 = 225982,00 руб. Составлена ООО «Владлифт» лицензия № Д 739695 от 6 июня 2006 г.