Утверждаю:

Начальник УДСБиО

_________Э.Б.Гадиев

_____________2010г.

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство сквера  у кинотеатра «Дружба»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2 120 779,00 руб.

- Средства  на оплату труда 23296 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 2 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1935 | 89 | 15 | 4,53 9,06 | 0,1 0,2 |
| 2 | ТЕР27-03-001-3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,75 | 2911,28 | 324,48 | 2553,35 358,59 | 5095 | 568 | 4468 628 | 34,3 60,025 | 22,95 40,1625 |
| 3 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 115,5 | 58,44 |  |  | 6750 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик | 100 м бортового камня | 6,2 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 31050 | 4585 | 539 65 | 76,08 471,696 | 0,72 4,464 |
| 5 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 9,92 | 1884,74 |  |  | 18697 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка покрытий и оснований | 1000 м3 грунта | 0,96 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 9632 | 376 | 9246 1657 | 43,62 41,8752 | 125,48 120,4608 |
| 7 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,48 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1281 | 1281 |  | 297,6 142,848 |  |
| 8 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,12 | 2224,56 | 2224,56 |  | 267 | 267 |  | 248 29,76 |  |
| 9 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 2058 | 18,11 |  | 18,11 | 37270 |  | 37270 |  |  |
| 10 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 17,5 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 9833 | 4463 | 5291 785 | 26,24 459,2 | 3,17 55,475 |
| 11 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 231 | 78,25 |  |  | 18076 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -17,5 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1822 | -643 | -1178 -142 | 3,78 -66,15 | 0,7 -12,25 |
| 13 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 17,5 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 70787 | 2826 | 314 12 | 15,12 264,6 | 0,07 1,225 |
| 14 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 17,5 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 45592 | 1735 | 128 | 9,28 162,4 |  |
| 15 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3,5 | 2578,80 | 364,80 |  | 9026 | 1277 |  | 40 140 |  |
| 16 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,5 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 1476 | 204 | 1194 150 | 5,99 20,965 | 2,74 9,59 |
| 17 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 7 | 64,38 |  |  | 451 |  |  |  |  |
| 18 | МАФ ч.1 вып.2 п.320-11 ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; ЗПМ*16,96; МАТ*21,16; ТЗ*18,85; ТЗМ*16,96 | Скамья ,тип А-1 Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; МАТ*21,16) | шт | 14 | 1085,05 | 155,51 | 10,35 3,05 | 15191 | 2177 | 145 43 |  |  |
| 19 | МАФ ч.1 вып 2 п.320-10 ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; ЗПМ*16,96; МАТ*21,16; ТЗ*18,85; ТЗМ*16,96 | Урна Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г коэффициент (ОЗП*18,85; ЭМ*16,96; МАТ*21,16) | шт | 24 | 276,49 | 36,19 | 2,88 1,02 | 6636 | 869 | 69 24 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 287223 | 20074 | 57501 3222 | 1736,28 | 219,33 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 23762 | 3135 | 229 67 | 9,06 | 0,20 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 23762 | 3135 | 229 67 | 9,06 | 0,20 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 20399 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  | 229 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3202 | 3135 | 67 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3303 |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 89,00) |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 3 113,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1912 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 89,00) |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 3 113,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1868 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 28978 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 226191 | 16939 | 20002 3155 | 1727,22 | 219,13 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 226191 | 16939 | 20002 3155 | 1727,22 | 219,13 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 189252 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 20002 |  | 20002 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20094 | 16939 | 3155 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 26178 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 14 882,00) |  |  |  |  |  |  |  | 21132 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 033,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1931 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 548,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1238 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 1 631,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17319 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 14 882,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14138 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 2 033,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1016 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 548,00) |  |  |  |  |  |  |  | 697 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 1 631,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1468 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 269688 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 37270 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 287223 | 20074 | 57501 3222 | 1736,28 | 219,33 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29481 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19231 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 335935 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (335 938,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1797270 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 323509 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2120779 |  |  |  |  |