Муниципальное Образовательное Учреждение дс№83

(наименованне стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-2007

(локальная смета)

на капитальный ремонт отопительной системы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 452240,52 руб.

Средства на оплату труда 13395,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №> | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | на ед./ |  |
| пп |  |  |  |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Мат. | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Мат. | ед./ Всего | Всего |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. | 14. | 15. |  |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобе- | ЮОмЗ конст- | 0,003 | 11452,90 | 2323,99 | 9128,91 493.05 |  | 34,36 | 6,97 | 27.39 1,48 |  | 243,35 0,73 | 41,39 0,1242 |  |
|  |  | тонных с помощью мо- | рукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лотков отбойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-04- | Разборка: фундаментов | 1 мЗ | 0,25 | 1 168,51 | 161,14 | 989,91 | 17,46 | 292,13 | 40,29 | 247,48 | 4,36 | 15,45 | 5,63 |  |
|  | 001-03 | железобетонных |  |  |  |  | 65,14 |  |  |  | 16,29 |  | 3,8625 | 1,4075 |  |
| 3 | ТЕРр68-14- | Разборка бортовых кам- | 100м | 0,02 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 |  | 55,72 | 13,53 | 42,19 |  | 68,26 | 9,4 |  |
|  | 01 | ней на: бетонном осно- |  |  |  |  | 108,76 |  |  |  | 2,18 |  | 1,3652 | 0,188 |  |
|  |  | вании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02- | Разработка грунта вруч- | 100 мЗ | 0,048 | 3672,84 | 3672,84 |  |  | 176,30 | 176,30 |  |  | 381 |  |  |
|  | 055-09 | ную с креплениями в | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,288 |  |  |
|  |  | траншеях шириной до 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м, глубиной до 3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 11 -01- | Устройство подстилаю- | 1 мЗ | 0,16 | 233,28 | 33,79 | 3 1 ,83 | 167,66 | 37,32 | 5,41 | 5,09 | 26,82 | 3,41 | 0,3 |  |
|  | 002-1 | щих слоев песчаных | подсти- |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,56 |  | 0,5456 | 0,048 |  |
|  |  |  | лающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР24-01-001-01 | Прокладка трубопроводов в каналах и надзем- | 1 км трубо- | 0,034 | 20785,85 | 4715,14 | 11895.04 1217,34 | 4175,67 | 706,72 | 160.31 | 404,43 4 1 ,39 | 141,98 | 431 14,654 | 75,49 2,5667 |  |
|  |  | ная при условном дав- | провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лении 0.6 МПа. темпе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ратуре 1 15 гр.С. диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб: 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. | К). | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | СЦМ-103- | Трубы стальные свар- | м | 34 | 30.09 |  |  | 30,09 | 1023.06 |  |  | 1023,06 |  |  |
|  | 0006 | ные водогазопроводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с резьбой черные легкие |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (неоцинкованные) диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | метр условного прохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм. толщина стенки 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР22-02- | Нанесение весьма уси- | 1 км | 0.034 | 6016,83 | 2410,63 | 1326,10 | 2280,10 | 204,57 | 81,96 | 45,09 | 77,52 | 223 | 0.1 |
|  | 003-01 | ленной антикоррозион- | трубо- |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 0,04 |  | 7,582 | 0,0034 |
|  |  | ной битумно-резиновой | провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или битум но- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полимерной изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на стальные трубопро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | воды диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101- | Мастика битумная | т | 0.058 | 3791,19 |  |  | 3791,19 | 223.00 |  |  | 223,00 |  |  |
|  | 0594 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР26-01-004-1 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегмен- | 1 мЗ изоля- | 1.2 | 1879,94 | 432,45 | 1 1 0,44 | 1337,05 | 2255,93 | 518,94 | 132,53 | 1604,46 | 39,1 46,92 | 0,73 0,876 |
|  |  | тами) минераловатными | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на битумном связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-104- | Сегменты минераловат- | мЗ | 1.2 | 475,34 |  |  | 475,34 | 570,41 |  |  | 570,41 |  |  |
|  | 9210 | ные на битумном свя- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-05- | Установка вентилей. | 1 шт | 2 | 47,35 | 15,33 | 4,56 | 27,46 | 94,70 | 30,66 | 9,12 | 54,92 | 1-47 | 0,02 |
|  | 001-2 | задвижек, затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 0,04 |
|  |  | клапанов обратных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из сталь- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300- | Задвижки клиновые с | шт | 2 | 716,12 |  |  | 716,12 | 1432,24 |  |  | 1432,24 |  |  |
|  | 1711 | выдвижным шпинделем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фланцевые для воды и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пара давлением 1МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10кгс/см2)30с41нж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-300- | Фланцы стальные для | компл | 4 | 73,82 |  |  | 73,82 | 295,28 |  |  | 295,28 |  |  |
|  | 9506-1 | соединений на стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах, диамет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ром 50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР06-01-001-01 | Бетонирование стролби-ков под теплотрассу и | ЮОмЗ бетона. | 0.01 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 64474,66 | 669,29 | 14,62 | 9,92 1,61 | 644,75 | 163,03 1 ,6303 | 10.51 0,1051 |
|  |  | заделка отверстий | бутобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | железо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бетона в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕР 1-02-057- | Обратная засыпка | ЮОмЗ | 0.04 | 1334.74 | 1334.74 |  |  | 53.39 | 53,39 |  |  | 248 00") |  |
|  | 3 кЮ.6 | грунта вручную в гран- | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ","* |  |
|  |  | шеях глубиной до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | без креплений с откоса- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ми, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-04- 005-1 | Устройство оснований толщиной 1 5 см из щеб- | 1000м2 основа- | 0,003 5 | 54539,68 | 349,78 | 5713.44 799,97 | 48476,46 | 190,89 | 1.22 | 20,00 2.80 | 169,67 | 37,29 0. 1 305 | 49.92 0.1747 |
|  |  | ня фракции 40-70 мм | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (при укатке каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов с пределом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 98,1 (ЮОО)МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кгс/см2)) однослойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06- 020-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горя- | 1000м2 покры- | 0,003 5 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 255,22 | 1 1 ,36 | 1,48 | 8,98 1,12 | 0,90 | 38,3 0,134 | 19,12 0,0669 |
|  |  | чих асфальтобетонных | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесей плотных крупно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зернинистых типа АБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плотность каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов 2,5-2.9 т/мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410- | Смеси асфальтобетон- | т | 0,335 | 347,02 |  |  | 347,02 | 116,36 |  |  | 116,36 |  |  |
|  | 0006 | ные дорожные, аэро- |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дромные и асфальтобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тон (горячие и теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для плотного асфальто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетона мелко и крупно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зернистые, песчаные). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марка II, тип Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06- | При изменении толщи- | 1000м2 | 0,007 | 3,75 | 1,00 | 2,75 |  | 0,03 | 0,01 | 0,02 |  | 0,09 |  |
|  | 021-3 | ны покрытия на 0,5 см | покры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006 |  |
|  |  | добавлять или исклю- | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чать к норме 27-06-020- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-410- | Смеси асфальтобетон- | т | 0,084 | 347,02 |  |  | 347,02 | 29,15 |  |  | 29,15 |  |  |
|  | 0006 | ные дорожные, аэро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дромные и асфальтобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тон (горячие и теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для плотного асфальто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетона мелко и крупно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зернистые, песчаные), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марка II. тип Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при | 100м бортово- | 0.02 | 5008,0! | 739,50 | 86,94 10,56 | 4181,57 | 100,16 | 14,79 | 1,74 0,21 | 83,63 | 76,08 1.5216 | 0,72 0.0144 |
|  |  | других видах покрытий | го камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-403- | Камни бортовые бетон- | мЗ | 0.09 | 1884,74 |  |  | 1884,74 | 169,63 |  |  | 169,63 |  |  |
|  | 0051 | ные, марка 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8742,00 | 1119,88 | 953.98 67,68 | 6668,14 | 110.22 | 5.61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1253.20 |  |  |  |  |  |

| 1. ¦ 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,26 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,71 |  |  |  | 2.10 | 0,3 1 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 393.98 |  |  |  | 3,86 | 1,41 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,81 |  |  |  | 28,21 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,14 |  |  |  | 0,55 | 0,05 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 2778,65 |  |  |  | 22,24 | 2,57 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,13 |  |  |  | 46,92 | 0,88 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,41 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1886,91 |  |  |  | 2,94 | 0.04 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,88 |  |  |  | 1,63 | 0.1 1 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,84 |  |  |  | 1,79 | 0,26 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 10829,46 |  |  |  | 110,22 | 5,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6668,14 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,98 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187,56 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1253,20 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,26 |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г |  | 0 829,46 * 3,58 |  |  |  |  |  |  | 38769,47 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 38769,47 |  |  |  | 110,22 | 5,61 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 100м трубопроводов | 2,7 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 2,52 | 3581,05 | 12406,34 | 2565,14 | 172,37 6,80 | 9668,83 | 85,9 231,93 | 0,42 1,134 |
| 25 | ТЕРр65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм | 100м трубопроводов | 0,36 | 5007,71 | 1048.82 | 63,84 2,52 | 3895,05 | 1802,78 | 377,58 | 22,98 0,91 | 1402,22 | 94,83 34,1388 | 0,42 0,1512 |
| 26 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм | 100м трубопроводов | 0.74 | 6008,90 | 1273,01 | 63,84 2,52 | 4672,05 | 4446.59 | 942,03 | 47,24 1,86 | 3457,32 | 115.1 85,174 | 0.42 0,3 1 08 |
| 27 | ТЕРр65-09- 05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм | 100м трубопроводов | 1.01 | 6841.57 | 1342.68 | 63,84 2.52 | 5435.05 | 6909,99 | 1356,11 | 64.48 2,55 | 5489,40 | 121.4 122,614 | 0,42 0.4242 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ТЕРр65-09- | Смена внутренних тру- | 100 м | 0.7 | 8349.46 | 1491,99 | 175 Л 3.60 | 6682,36 | 5844,62 | 1044.39 | 122,58 2.52 | 4677,65 | 1 34,9 94.43 | 0.6 0,42 |
|  | 06 | бопроводов из стальных | трубо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | груб диаметром: 50 мм | прово- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРР65-09-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных | 100м трубо- | 1.7 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 4,32 | 9212,93 | 1 94 1 1 ,43 | 3286,59 | 462,86 7,34 | 15661.98 | 174,8 297.16 | 0,72 1,224 |
|  |  | труб диаметром: 89 мм | прово- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (регистры) | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов | 100шт. | 03 | 1041,26 | 993,30 | 47,96 26.90 |  | 312,38 | 297,99 | 14,39 8,07 |  | ПО 33 | 2,24 0,672 |
|  |  | весом до 80 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 18-03- | Установка радиаторов | 100 квт | 0,377 | 1449,56 | 781.22 | 320,22 33,16 | 348,12 | 546,48 | 294,52 | 120,72 12,50 | 131,24 | 75,7 28,5389 | 6,06 2,2846 |
|  | 001-1 | чугунных | радиа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конвек- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-300- | Радиаторы отопитель- | КВТ | 37,7 | 370,01 |  |  | 370,01 | 13949,38 |  |  | 13949,38 |  |  |
|  | 0556 | ные чугунные марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МС-90. высота полная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 588 мм, высота монтаж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ная 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-300- | Кронштейны для креп- | 100шт | 2.26 | 1033,28 |  |  | 1033,28 | 2335,21 |  |  | 2335,21 |  |  |
|  | 0483 | ления регистров, радиа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | торов и ребристых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на облегченных конст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рукциях стен при длине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кронштейна 135 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР 15-04- | Масляная окраска ме- | 100м2 | 1,4 | 944,69 | 413,21 | 2,44 | 529,04 | 1322,57 | 578,49 | 3,42 | 740,66 | 40,59 | 0,04 |
|  | 030-03 | таллических поверхно- | окраши- |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,17 |  | 56,826 | 0,056 |
|  |  | стей: стальных балок, | ваемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром более | поверх- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм и т.п., количество | ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окрасок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 16-05- | Установка вентилей, | 1 шт | 32 | 47,03 | 15,33 | 3,82 | 27,88 | 1504,96 | 490,56 | 122,24 | 892,16 | 1,47 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,04 | 0,32 |
|  | 001-01 | задвижек, затворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | клапанов обратных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из сталь- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ных труб диаметром: до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-300- | Вентили проходные | шт | 32 | 22,91 |  |  | 22,91 | 733,12 |  |  | 733,12 |  |  |
|  | 1342 | муфтовые 1 5кч 1 8п для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, давлением 1 .6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МПа ( 1 6 кгс/см2), диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | метром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ТЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 4 | 47.35 | 15.33 | 4.56 | 27,46 | 189.40 | 61,32 | 18.24 | 109.84 | 1.47 5,88 | 0.02 0,08 |
| 38 | сцм-зоо- 1344 | Вентили проходные муфтовые 1 5кч 1 8п для воды, давлением 1.6 МПа ( 16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 2 | 42,86 |  |  | 42,86 | 85,72 |  |  | 85,72 |  |  |
| 39 | СЦМ-300- 1345 | Вентили проходные муфтовые 1 5кч 1 8п для воды, давлением 1 .6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 2 | 73,33 |  |  | 73,33 | 146,66 |  |  | 146,66 |  |  |
| 40 | ТЕР 16-07- 003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 | 426,89 | 71,12 | 7,30 0,16 | 348,47 | 853,78 | 142,24 | 14,60 0,32 | 696,94 | 6.43 12,86 | 0,02 0,04 |
| 41 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м трубопровода | 7,2 | 114,38 | 66,98 | 43,10 | 4,30 | 823,54 | 482,26 | 310,32 | 30,96 | 5,01 36,072 |  |
| 42 | ТЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 отверстий | 0,32 | 766,94 | 766,94 |  |  | 245,42 | 245,42 |  |  | 85,5 27,36 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 73870,37 | 12164,64 | 1496,44 43,04 | 60209,29 | 1113,02 | 7,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12774,98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7480,46 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена груб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66459,67 |  |  |  | 865,45 | 3,66 |
| Временные сборно-разборные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 15703.34 |  |  |  | 61,54 | 2,96 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2335,21 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2248,42 |  |  |  | 56,83 | 0.06 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6819,61 |  |  |  | 101,85 | 0.44 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,56 |  |  |  | 27.36 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 94125.81 |  |  |  | 1113.02 | 7,12 |

| 1. 2. ¦ 3. 14. 5. ¦ 6. 7. ¦ 8. 9. | 10. | И. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 60209,29 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1496.44 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12207.68 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12774.98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7480,46 |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 94 125,81 * 3,58 | 336970,40 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Новый Раздел | 336970,40 |  |  |  | 1113,02 | 7,12 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. | 82612,37 | 13284,52 | 2450,42 110,72 | 66877,43 | 1223,25 | 12,73 |
| Накладные расходы | 14028,18 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8314,72 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 , 3 | 90,08 | 20,50 | 69.58 3,66 |  | 2.10 | 0,31 |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 24,16) | 25,1.3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 24.16) | 14,50 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 129,71 |  |  |  | 2,10 | 0,31 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 292,13 | 40,29 | 247,48 16,29 | 4,36 | 3,86 | 1,41 |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 56,58) | 62,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 56,58) | 39,61 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 393,98 |  |  |  | 3,86 | 1,41 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 4 НР 80% ФОТ; СП 45% ФОТ |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 | 176,30 | 176.30 |  |  | 18,29 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 76,30) | 141,04 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 176,30) | 79,34 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 396,68 |  |  |  | 18.29 |  |
| Итоги по Поз. 1 6 НР 80% ФОТ; СП 45%* 1 ФОТ |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 16 | 53.39 | 53,39 |  |  | 9.92 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 53,39) | 42,71 |  |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ¦ 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыл- 55°о*1 (1>( и (ш - '* <•<•) | 318,26 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С М;¦1ч 1.1 МП.1М11 и , ч ирной И.1. > | 2248.42 |  |  |  | 56,83 | 0,06 |
| Прочш- ремоншо • гроте п.имс рлйчы |  |  |  |  |  |  |
| Итого И"1 1 ' | 245,42 | 245,42 |  |  | 27.36 |  |
| II-" " "Ц.1. РАСХОДЫ 78% ФОТ (от 245,42) | 191.43 |  |  |  |  |  |
| ' М( ими ириПы ... М)°„*¦ ФОТ (от 245,42) | 122,71 |  |  |  |  |  |
| 1 1 юн. 1 и. 1к 1.1 пи, ¦ми и см. прибылью | 559,56 |  |  |  | 27,36 |  |
| ИТОГО | 104955.27 |  |  |  | 1223,25 | 12,73 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 66877,43 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2450,42 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 13395,24 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14028,18 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8314,72 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 2099,11 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 107054,38 |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 107 054,38 * 3,58 | 383254,68 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 68985,84 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 452240,52 |  |  |  | 1223,25 | 12,73 |

Балбашов А.Ю.

Составил_

[дщжностъ, подпись( инициалы, фамилия)]
	Кучиев Т.Ю.

лжностъ, подписъ( инициалы, фамилия)]