Ремонт подъездов

ПрейГс.КЖКХ ХУВАЕВ ЭА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ./

(локальная смета)

на Ремонт подъездов жилого дома по ул. Доватора ,41

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Директор ВМУП"СЕЗ" ЧЕЛЬДИЕВ Р.В.

Основание;

Сметная стоимость строительных работ

_183485,01 руб. _9214,72 руб. 930,53 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянШейжв 2007г

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з | Т/з осн. | Т/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1! 11 | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол, | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | осн. раб. на ед. | раб. Всего | мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | ^к.ма | з/пме |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРр62-27- | Шпаклевка отдельными местами стен и | 100 м2 | 9,86 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 6167,43 | 2326,27 | 7,3 |  | 24,05 | 237,13 | 0,01 | 0,1 |
|  | 01 | потолков | ошпаклев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ашюй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-07- | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 3,3 | 1509,42 | 658,02 | 6,58 | 1,2 | 4981,09 | 2171,47 | 21,71 | 3,96 | 66,4 | 219,12 | 0,16 | 0,53 |
|  | 03 | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краски: более 35 % | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16- | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен и | 100 м2 | 10,6 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 15441,44 | 1892,95 | 69,75 | 12,72 | 18,02 | 191,01 | 0,16 | 1,7 |
|  | 01 | потолков известью с добавлением | окрашива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краски и с расчисткой старой | емой |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :до!0% | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-05-04 | Простая масляная окраска рпмее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | 1()()м2 окрашива смой поверхнос ти | 0,88 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 1,2 | 1442,79 | 643,24 | 5,79 | 1,06 | 73,76 | 64,91 | 0,16 | 0,14 |
| 5 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,23 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 308,26 | 130,97 | 1,51 | 0,28 | 57,46 | 13,22 | 0,16 | 0,04 |
| 6 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,62 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 727,95 | 496,02 | 0,46 |  | 80,73 | 50,05 | 0,01 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29068,96 | 7660,92 | 106,52 | 18,02 |  | 775,44 |  | 2,52 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 30622,44 | 9193,1 | 127,82 | 21,62 |  | 930,53 |  | 3,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7371,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29068,96 | 7660,92 | 106,52 | 18,02 |  | 775,44 |  | 2,52 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Т3=20%; ТЗМ-20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 30622,44 | 9193,1 | 127,82 | 21,62 |  | 930,53 |  | 3,02 |
| 1 1акладные расходы 80% ФОТ (от 9 214,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7371,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 214,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 42601,58 |  |  |  |  | 930,53 |  | 3,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21301,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9214,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7371,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| С мешая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 42 601,58 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 155495,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 155495,77 |  |  |  |  | 930,53 |  | 3,02 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29068,96 | 7660,92 | 106,52 | 18,02 |  | 775,44 |  | 2,52 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 30622,44 | 9193,1 | 127,82 | 21,62 |  | 930,53 |  | 3,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7371,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29068,96 | 7660,92 | 106,52 | 18,02 |  | 775,44 |  | 2,52 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-20%; ЭМ=20%; ЗПМ-20%; Т3=20%; ТЗМ=20%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 30622,44 | 9193,1 | 127,82 | 21,62 |  | 930,53 |  | 3,02 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 9 214,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7371,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 214,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 42601,58 |  |  |  |  | 930,53 |  | 3,02 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 21301,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 127,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 9214,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 7371,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4607,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 42 601,58 * 3,65 | 155495,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 27989,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 183485,01 |  |  |  |  | 930,53 |  | 3,02 |

Составил Проверил

Страница 3

Ремонт кровли

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт кровли жилого дома по ул. Доватора ,3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ!

Директор ВМУП "СЕЗ ЧЕЛЬДИЕВ Р.В.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

_281626,98 руб. __14932,92 руб.

О чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н; 2-й кв.   2007г

| Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | ^клма | 3/пМех |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляци я | Смена мягкой рулонной кровли | 100м2 | 8,15 | 5304,27 | 1826,53 |  | 5,73 | 43229,8 | 14886,22 |  | 46,7 |  |  |  |  |
| Кат.Стройц. | Транспортировка мусора | т | 3,8 | 15,18 |  | 15,18 |  | 57,68 |  | 57,68 |  |  |  |  |  |
| -о прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 43287,48 | 14886,22 | 57,68 | 46,7 |  |  |  |  |
| тадные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12394,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| гная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9706,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >го Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  | 43287,48 | 14886,22 | 57,68 | 46,7 |  |  |  |  |
| сладные расходы 83% ФОТ (от 14 932,92) |  |  |  |  |  |  |  | 12394,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| этная прибыль 65% ФОТ (от 14 932,92) |  |  |  |  |  |  |  | 9706,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| )го с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 65388,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 28343,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дашины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮТ |  |  |  |  |  |  |  | 14932,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| {акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12394,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 'метная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9706,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

ранд-СМЕТА

| , 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэфициент удорожания 65 388,20 * 3,65 | 238666,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 238666,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [того прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 43287,48 | 14886,22 | 57,68 | 46,7 |  |  |  |  |
| [акладные расходы | 12394,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| !метная прибыль | 9706,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| [тоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 43287,48 | 14886,22 | 57,68 | 46,7 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 14 932,92) | 12394,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 14 932,92) | 9706,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 65388,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28343,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 57,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 14932,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12394,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9706,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфициент удорожания 65 388,20 * 3,65 | 238666,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 42960,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 281626,98 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 2