2008r

СОГЛАСОВАНО

2008г.

УТВЕРЖДАЮ

P.

СМЕТА

на устройство пожарной сигнализации и голосового оповещения о пожаре в помещении: Детского сада № 103 в г.Владикавказе

Сметная стоимость: 186 838 рублей

| Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ | ед. изм. | На единицу |  |  |  |  |  |
| п/п |  | и конструкций | кол-во |  |  | На весь | объем |  |  |
|  |  |  |  | прямые |  | В том числе (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты |  | Экспл. | машин |  |  |
|  |  |  |  | (руб) | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-001-06 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  | 1 | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  | 38 | 945 | 841 | 10 | - | 95 | 76 |
|  | 10-08-003-06 | Блок питания и контроля | шт | 101,58 | 95,20 | 0,27 | - | 6,11 | 8,00 |
|  | Применит |  | 1 | 102 | 95 | - | - | 6 | 8 |
|  | 10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стене кирпичной . Кабель | 100м | 1576,39 | 386,95 | 147,22 | 17,70 | 1042,22 | 37,10 |
|  |  | масса 1м до 1 кг. | 8,0 | 12611 | 3096 | 1178 | 142 | 8338 | 297 |
|  | 10-08-002-02 | Монтаж извещателя ИПР | шт | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  | Примерит |  | 5 | 124 | 111 | 1 | - | 12 | 10 |
|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
|  |  |  | 0,10 | 535 | 112 | 50 | 2 | - | 10 |
|  | 8-02-396-5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 2262,95 | 426,78 | 717,34 | 194,92 | 1139,15 | 39,48 |

ОЗП* 1,05 ТЗ* 1,05

10-08-003-02

10-06-079-01

Обоснование коэф-ов:

При производстве работ на высоте свыше 2 до 8м

(ОЗП * 1,05)

Установка свето-сигнального устройства в одноблочном исполнении

Измерение цепей постоянным током: сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асиметрии

2,94

шт 3

У-к цепи 14

6653

60,98

183

93,87

1314

1255

58,70

176

93,87

1314

2110

0,14

573

3349

2,14

116

5,00

15

9,00

126

Прайс лист

Прайс лист

Прайс лист

Прайс лист

Прайс лист

Прайс лист

Итого по разделу:

Раздел 2. Оборудование

Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП)

Настебнный указатель «Выход»

Стоимость прибора «ВЭРС» 16 шлейфов

Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ

Стоимость ИПР -ЗС

Блок резервного питания с АКБ

шт 38

шт 10

шт

1

м 800

шт

5

шт 1

22658

220,20

8368

343,40

3434

2800,00

2800

3,21

2568

177,30

887

1180,00

1180

7185

3349

717

11812

220,20

8368

343,40

3434

2800,00

2800

3,21

2568

177,30

887

1180,00

1180

674

Прайс лист

Прайс лист

Оповещатели пожарные со звуковым сигнализатором АС- 10

Кабель-канал пластмассовый

шт 3

м 294

181,00

543

9,70

2852

181,00

543

9,70

2852

Итого по разделу Оборудование:

22632

22632

Итого монтажные работы:

Итого с к- 3,76 (Постановление Правительства РСО-А
№173-р от 20.07.2007г.)

Плановые накопления 105% от ФЗП

Накладные расходы 65% от ФЗП

Итого

Итого по разделам:

НДС 18%

Всего

Составил:

22658

85 194

31 198

19 313

135 705

158 337

28 501

186 838

7185

27016

Проверил :

3349

12592

11812

44413

т^^ЖЗ

717

2696

°ьх&

674

2534

iK<y-