- Основание

Создание системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга санитарного  автотранспорта ВМУЗ ССНМП г. Владикавказа ( далее - Система) выполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Заказчик: ВМУЗ ССНМП г. Владикавказа.

Исполнитель: определяется на основе торгов.

Сроки выполнения работы:

начало         -   с момента заключения государственного контракта.

окончание   -   не позднее 3-х дней с момента заключения государственного контракта.

- Цели

Целью работы является повышение эффективности контроля и управления санитарного  автотранспорта ВМУЗ ССНМП г. Владикавказа за счет создания автоматизированной спутниковой навигационно-мониторинговой системы, функционирующей на основе использования технологий глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Спецификация поставки

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бортовое навигационно-связное оборудование | комлект | 22 |
| 2. | Специализированное диспетчерское программное обеспечение | лицензия | 2 |
| 3. | Картографическое программное обеспечение | лицензия | 2 |
| 4. | Комплекс работ по монтажу бортового навигационно-связного оборудования | мероприятие | 22 |
| 5. | Комплекс работ по инсталляции и настройке специализированного диспетчерского программного обеспечения | мероприятие | 2 |
| 6. | Услуга по обучению представителей Заказчика навыкам работы в Системе | мероприятие | 1 |

- Требования к поставляемому бортовому оборудованию

  - Общие требования к комплекту бортового навигационно-связного оборудования

Применяемое в системе бортовое навигационно-связное оборудование должно работать по сигналам спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС с обеспечением возможности использования спутниковой навигационной системы NAVSTAR/GPS.

В состав комплекта бортового оборудования должны входить:

- Абонентский терминал в комплекте:

- главный модуль;

- ГЛОНАСС/GPS антенна;

- GSM-антенна;

- кабель питания.

- Реле датчика включения зажигания.

  - Требования назначения к абонентскому терминалу

Абонентский терминал (далее – АТ) должен представлять собой конструктивно завершенное изделие, устанавливаемое  на подвижных объектах (транспортных средствах).

Абонентский терминал должен быть оснащен спутниковым навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS, осуществлять двусторонний обмен информацией по каналам GPRS через сотовую сеть оператора связи GSM, содержать программы управления, обеспечивающие отработку команд по протоколу обмена данными TCP/IP и надежную работу во всех режимах эксплуатации системы.

Абонентский терминал  должен удовлетворять следующим требованиям:

- Определение местоположения и скорости подвижного объекта с заданной периодичностью в диапазоне от 2 сек. до 24 ч. в системе ГЛОНАСС/GPS.

- Выдачу навигационных сообщений в стандарте NMEA (IEC 61162) по последовательному интерфейсу для их записи в лог-файлы и последующего анализа.

- Командный интерфейс абонентского терминала должен обеспечивать наличие управляющих команд, позволяющих управлять режимом работы навигационного приемника. С помощью этих команд должно быть обеспечено переключение приемника между тремя режимами решения навигационной задачи – работа только по сигналам GPS, работа только по сигналам ГЛОНАСС и работа по сигналам обеих глобальных навигационных спутниковых систем (совмещенный режим ГЛОНАСС/GPS)

- Функция «черный ящик» - запись данных о местоположении подвижного объекта и состоянии установленных на подвижный объект датчиков в память АТ при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи.

- Конфигурирование с рабочей станции администратора.

- Оперативная диагностика работоспособности с помощью встроенных светодиодов и стандартного измерительного оборудования, в т.ч. персонального компьютера через конфигурационный порт RS 232. Светодиодная индикация должна обеспечивать одновременное отображение состояния приемника навигационных сигналов, GSM-тракта, а также соединения с телематическим сервером.

- Погрешность определения координат подвижного объекта не более 10 метров (без режима высокоточного определения координат).

- Контроль не менее 8-ми параметров объекта через подключенное специализированное дополнительное оборудование.

- Электропотребление АТ–от бортовой сети постоянного тока 9 – 36 В.

- Потребляемая АТ мощность – не более 2 Вт в ждущем режиме и не более 5 Вт в режиме передачи данных и голосовой связи.

- Емкость памяти АТ должна быть достаточной для записи не менее 10 000 точек с указанием даты, времени, скорости и состояния подвижного объекта в каждой точке.

- Конструкция АТ не должна создавать помех нормальной работе водителя.

- АТ должен иметь не менее 8 цифровых входов.

- АТ должен иметь не менее 4 аналоговых входов, разрядность аналогово-цифрового преобразователя должна быть не менее 16 бит.

- Электромагнитное излучение АТ не должно вносить помех в работу бортового электрического оборудования транспортного средства.

- АТ должен иметь специальный порт RS-232, отличный от порта для конфигурирования и настройки, для подключения дополнительных периферийных устройств должен располагаться под крышкой внутри корпуса AT.

- Корпус АТ должен иметь технологические отверстия, защищенные от внешнего доступа крышкой AT и предназначенные для монтажа в кабине транспортного средства.

- Корпус AT должен быть оснащен датчиком на вскрытие крышки (закрывающей доступ к местам подсоединения всех дополнительных устройств), сигнализирующим оператору системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга санитарного  автотранспорта ВМУЗ ССНМП г. Владикавказа о попытке несанкционированного доступа (вскрытия или демонтажа) AT.

- Все компоненты AT кроме антенн должны находиться в одном блоке;

- Габариты АТ – не более 155x122x45 мм + 5%.

- Вес АТ – не более 0,3 кг + 5%.

- Материал корпуса АТ – пластмасса.

  - Требования стандартизации к абонентскому терминалу

АТ должен обеспечивать электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51318.22-99 и ГОСТ Р 51318.24-99;

АТ должен удовлетворять требованиям назначения при воздействии климатических факторов по ГОСТ 16019-2001 (группа В4, исполнение 1,2), диапазон рабочих температур должен составлять не менее чем от – 40 до + 50 оС;

АТ должен удовлетворять требованиям назначения после воздействия механических факторов в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69(УХЛ 3.1);

Конструкция составных частей АТ должна обеспечивать защиту от попадания внутрь твердых тел (пыли) и (или) от попадания внутрь воды, степень защиты оболочки частей бортового оборудования должна быть не хуже степени IP 51 в соответствии с ГОСТ 14254-96;

АТ должен удовлетворять общим требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60065 2005.

  - Требования назначения к реле датчика включения зажигания

Реле датчика включения зажигания предназначено для работы 
в составе комплекта бортового оборудования, подключается к АТ и служит для передачи сигнала диспетчеру в случае включения/выключения зажигания транспортного средства.

Реле датчика включения зажигания представляет собой пятиконтактное реле в герметизированном корпусе, с монтажной скобой и одним перекидным контактом.

Реле датчика включения зажигания должно удовлетворять следующим требованиям:

- максимальный коммутируемый ток 40А;

- рабочее напряжение 12В;

- габаритные размеры не более 25,8x25,8x25мм

- Требования назначения к поставляемому специализированному программному обеспечению

Специализированное диспетчерское ПО должно представлять собой современное диспетчерское программное обеспечение, предназначенное для контроля и оперативного управления санитарного  автотранспорта ВМУЗ ССНМП г. Владикавказа в «он-лайн» режиме и обладающее широкими функциональными возможностями, высокой производительностью и надежностью.

Специализированное диспетчерское ПО Системы должно иметь возможность интеграции со специализированными медицинскими информационными системами обработки вызовов.

В специализированном диспетчерском ПО должна быть предусмотрена возможность подготовки и ведения:

- справочника водителей ТС;

- справочника ТС;

- справочника маршрутов ТС;

- справочника контрольных зон;

- классификатора экстренных ситуаций, возникающих на контролируемых ТС.

Специализированное диспетчерское ПО должно осуществлять:

- графический вывод на электронную карту информации о местоположении и параметрах движения ТС, в реальном масштабе времени, в индивидуальном и групповом режимах, с установлением масштаба отображения по желанию пользователя;

- контроль параметров движения и состояния ТС;

- планирование и контроль выполнения маршрутов, а так же возможность их дальнейшей оптимизации;

- отображение истории движения ТС;

- сигнализацию о различных событиях и отображение состояния ТС широкой цветовой гаммой для быстрой идентификации по цвету;

- вывод справочной информации о ТС с использованием графического интерфейса электронной карты;

- обработку навигационных данных в нескольких картографических окнах, отображаемых на мониторе диспетчера.

В каждом картографическом окне должны присутствовать следующие функции:

- перемещение карты с нажатой кнопкой мыши;

- увеличение и уменьшение видимого участка карты;

- печать видимого участка карты;

- функция  измерения отрезков на карте с суммированием измеренных отрезков;

- выбор формата подписи к отображаемым на электронной карте ТС (применяется ко всем отображаемым на электронной карте ТС одновременно);

- отображение списка всех ТС, находящихся в выделенном участке электронной карты;

- отображение слоя электронной карты, содержащего контрольные точки, с подписями названий контрольных точек около каждой;

- отображение слоя электронной карты, содержащего контрольные зоны, с возможностью выбора контрольных зон, либо по всему списку существующих контрольных зон, либо по заданиям, использующим требуемые для отображения контрольные зоны;

- слежение за контролируемым ТС, то есть постоянное центрирование карты по выбранному транспортному средству по мере поступления новых навигационных данных;

- поиск одного из отображаемых ТС на электронной карте с центровкой электронной карты по нему;

- поиск одного из элементов отображаемого слоя (контрольная точка, контрольная зона) с центровкой электронной карты по нему.

В специализированном диспетчерском ПО должна быть предусмотрена возможность отображения текущего состояния контролируемых ТС в виде графиков и таблиц.

Специализированное диспетчерское ПО должно предоставлять возможность осуществления следующих функции при формировании маршрутных заданий:

- составление  контрольных зон любой конфигурации (коридоры, полигоны, окружности) в специальном редакторе;

- составление и сохранение заданий на прохождение заданного количества контрольных зон в заданном порядке с возможностью назначения неограниченного количества временных окон для каждой зоны;

- назначение маршрутных заданий одному или нескольким ТС вручную или автоматически по заданному графику работы;

- назначение глобальных контрольных зон для каждого объекта независимо от текущего задания.

Специализированное диспетчерское ПО должно предоставлять возможность осуществления оперативного управления ТС в части:

- возможности оперативного изменения маршрутных заданий в процессе выполнения маршрута;

- протоколирования действий диспетчера.

Специализированное диспетчерское ПО должно предоставлять возможность осуществления следующих функций контроля:

- визуального контроля местонахождения ТС с отображением запланированных заданий на электронной карте и истории движения ТС;

- контроля хода выполнения маршрутных заданий с формированием хронологического списка выполненных действий (событий) по каждому ТС и сигнализацией об их нарушении;

- контроля скорости движения ТС с автоматическим обнаружением превышения заданного предела;

- контроля входа/выхода из контрольных зон для каждого ТС;

- контроля прохождения установленных точек в заданный период времени;

- контроля доставки грузов в заданную точку;

- контроля времени/места погрузки и выгрузки грузов;

- контроля нецелевого использования ТС, отклонений от маршрутов.

- ведения журнала нарушений.

Специализированное диспетчерское ПО должно предоставлять возможность осуществления следующих функций учета:

- автоматического учета общего времени работы ТС;

- автоматического учета времени нахождения ТС в контрольной зоне;

- автоматического учета общего пробега ТС;

- автоматического учета пробега ТС в контрольной зоне.

Специализированное диспетчерское ПО должно предоставлять возможность осуществления следующих функций анализа:

- формирование отчетов о движении ТС;

- хранение полученной информации в базе данных;

- формирование разнообразных справочников для перекрестного ввода информации: государственный номер ТС, гаражный номер ТС, персонал, должности, серийный номер АТ и прочие;

- распечатка любого справочника в виде отчета;

Специализированное диспетчерское ПО должно обеспечивать подготовку за заданный отчетный период и в режиме реального времени:

- отчетных форм по любому контролируемому ТС;

- отчетных форм по любой группе контролируемых ТС;

- отчеты о действиях диспетчера специализированного диспетчерского ПО.

В специализированном диспетчерском ПО должна быть предусмотрена возможность получения отчетных данных за заданный период времени по:

- общему времени работы по каждому ТС;

- времени работы в контрольной зоне по каждому ТС;

- общему пробегу по каждому ТС;

- общему пробегу в контрольной зоне по каждому ТС.

Поставка программного обеспечения проводится в рамках действующего в Российской Федерации законодательства, регламентирующего хозяйственную и научно-техническую деятельность.

Программное обеспечение, используемое в составе Системы, должно обеспечивать гарантированный срок полезного использования Системы не менее 5-ти лет. Все работы  по поставке программного обеспечения должны быть организованы и выполнены со сдачей «под ключ».

Поставка программного обеспечения включает в себя установку программного обеспечения на комплекс технических средств, предоставленный Заказчиком, запуск программного обеспечения и обучение представителей Заказчика основным навыкам пользователя.

Комплект поставки должен включать инсталляционный диск  и руководство пользователя. Заказчик должен иметь возможность резервного копирования дистрибутива ПО и самостоятельной переустановки программы.

Исполнитель должен осуществлять техническое сопровождение поставленного программного обеспечения, в том числе бесплатное в течение 12 месяцев с момента подписания приемо-сдаточных актов.

- Требования к поставляемому картографическому программному обеспечению

Электронная векторная карта г. Владикавказ, должна обладать масштабом 1 : 15 000.

Электронная векторная карта Республики Северная Осетия-Алания, должна обладать масштабом 1 : 200 000.

- Требования к комплексу технических средств Системы, предоставляемому Заказчиком

Технические характеристики ПЭВМ, используемой в составе Системы,  должны быть не хуже следующих:

- процессор – DualCore E5300;

- оперативная память – 2GB DDR3 PC3-10600;

- жесткий диск – 320 GB SATA;

- CD/DVD +/- RW-привод;

- монитор с диагональю 19" с разрешением не хуже 1440х900 и характеристиками 250cd/m,1000:1,5ms, 160°/160°,15-pin D-Sub;

- наличие картридера, клавиатуры, манипулятора «мышь»;

- два свободных USB-входа.

В качестве операционной системы ПЭВМ должно использоваться программное обеспечение MS Windows 7 или Windows XP Pro.

Для обеспечения возможности отображения и печати отчетов на ПЭВМ должно быть установлено программное обеспечение MS Office 2003 Standard Edition или его более поздняя версия.

- Программа и методика демонстрационных испытаний на соответствие требованиям технического задания

  - Общие положения

8.1.1. Объект испытаний

Объектом испытаний являются образцы аппаратно-программных средств Системы.

8.1.2. Цель испытаний

Определение соответствия существующих решений Исполнителя требованиями технического задания на создание Системы.

8.1.3. Комплектность

Испытания проводятся на демонстрационном стенде в составе:

- 1 комплект бортового оборудования в соответствии с требованиями раздела 4 технического задания;

- диспетчерское программное обеспечение;

- картографическое программное обеспечение и набор электронных цифровых карт региона проведения демонстрационных испытаний.

8.1.4. Все образцы программного обеспечения развертываются на вычислительных средствах, предоставляемых исполнителем.

  - Условия проведения испытаний

8.2.1. Испытания проводятся совместно представителями Заказчика и Исполнителя.

8.2.2. Для проведения испытаний Исполнителем осуществляется монтаж одного комплекта бортового оборудования на транспортное средство Заказчика.

8.2.3. Каналы передачи данных между демонстрационными элементами Системы обеспечивает Исполнитель.

8.2.4. SIM-карта для комплекта бортового оборудования на время испытаний предоставляются Исполнителем.

  - Программа испытаний

8.3.1. Проверка комплектности демонстрационного стенда.

8.3.2. Проверка использования демонстрационными комплектами бортового оборудования навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

8.3.3. Проверка базовой конструкции абонентского терминала ГЛОНАСС/GPS/GSM:

- наличие микропроцессора со встроенной флэш-памятью;

- наличие энергонезависимой памяти для записи и хранения навигационных данных;

- наличие спутниковых навигационных приемников систем ГЛОНАСС и GPS;

- наличие модема для передачи данных по протоколу GPRS;

- наличие разъемов для подключения питания и внешнего входа для подключения кнопки подачи сигнала тревоги;

- наличие аналоговых входов – не менее 4;

- наличие дискретных входов – не менее 8;

- наличие дискретных выходов типа «открытый коллектор» -  не менее 8.

8.3.4. Проверка абонентского терминала ГЛОНАСС/GPS/GSM на обеспечение выполнение следующих функций:

- формирование сообщений, содержащих навигационную информацию, и передача их по GSM/GPRS каналу связи на телематический сервер с заданной периодичностью;

- запись данных о местоположении, направлении движения и скорости ТС во внутреннюю энергонезависимую память при потере сигнала GSM/GPRS и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи (функция «Черный ящик»);

- возможность индивидуального удаленного конфигурирования с использованием прямого подключения через соединительный интерфейсный кабель или через GSM/GPRS канал связи;

8.3.5. Проверка абонентского терминал ГЛОНАСС/GPS/GSM на соответствие общим техническим требованиям:

- диапазон допустимых напряжений питания – от 9 В до 36 В;

- мощность, потребляемая в режиме ожидания - не более 2 Вт;

- уровни срабатывания дискретных входов для логических датчиков: логическая «1» - более 7 В, логический «0» - менее 3 В;

- нагрузочная способность выходов - не более 200 мА;

- частотные диапазоны GPRS модема – 900, 1800, 1900 МГц;

- средняя квадратическая погрешность навигационных параметров (координат) – не более 10 м.

8.3.6. Проверка диспетчерского программного обеспечения на выполнение следующих функций:

- отображение карты местности;

- определение текущего местоположения контролируемых ТС и представление его на электронной карте местности в режиме времени, близком к реальному;

- отображение истории перемещений ТС на электронной карте местности за заданный интервал времени с указанием следующих параметров:

- направления движения;

- скорости движения;

- мест и времени стоянок;

- отображение списка доступных диспетчеру ТС с возможностью быстрого перехода к текущему местоположению ТС на электронной карте местности;

- возможность выделять отображение произвольно выбранных ТС на электронной карте местности;

- воспроизведение истории перемещений ТС на электронной карте местности с возможностью изменения скорости воспроизведения;

- обеспечение работы с электронной картой местности:

- перемещение области просмотра;

- увеличение и уменьшение масштаба как пошагово, так и при помощи выделения желаемой области прямоугольной формы (инструмент «лупа»);

- получение дополнительной информации по географическим объектам карты местности;

- измерение расстояния на карте с возможностью указания произвольного числа промежуточных точек для более точного измерения длины автомобильного маршрута между двумя пунктами (инструмент «линейка»);

- просмотр сохраненных маршрутов движения контролируемых ТС;

- наличие режима слежения за контролируемыми ТС, при включении которого область просмотра карты автоматически перемещается (следует) вслед за перемещением ТС;

- сигнализация о различных событиях и отображение состояний ТС широкой цветовой гаммой для быстрой идентификации по цвету;

- составление диспетчером зон контроля любой конфигурации (коридоры, полигоны, окружности) в специальном редакторе;

- составление и сохранение заданий на прохождение заданного количества контрольных зон в заданном порядке с возможностью назначения неограниченного количества временных окон для каждой зоны;

- назначение маршрутных заданий одному или нескольким ТС вручную или автоматически по заданному графику работы;

- возможность оперативного изменения маршрутных заданий в процессе выполнения маршрутного задания;

- оповещение диспетчера о нештатной ситуации на контролируемых ТС;

- быстрый поиск ближайших к пункту назначения ТС;

- ведение электронного журнала нарушений;

- отображение информации по каждой точке истории перемещений при наведении на нее курсора;

- автоматический контроль выполнения маршрутных заданий с сигнализацией о нарушениях в процессе их выполнения;

- автоматический контроль реального пробега автомобиля;

- контроль входа/выхода из контрольных зон для каждого ТС;

- протоколирование действий диспетчера;

- формирование следующих отчетов:

- отчет по истории перемещения;

- отчет по текущему местоположению;

- отчет по пробегу;

- отчет по срабатываниям кнопки подачи сигнала тревоги;

- отчет по стоянкам ТС;

- отчет по заданиям ТС;

- отчет по посещению контрольных зон;

- диаграмма заданий за период;

- сводный отчет по ТС или группе ТС;

- отчет по плановым входам в зону;

- возможность сохранения отчетов в файл в форматах Microsoft Excel (.xls), Microsoft Word (.doc), Adobe Acrobat (.pdf), XML (.xml), HTML (.html);

- возможность отправки отчетов на печать;

- использование в работе многоуровневой справочной системы с перекрестными ссылками, встроенной в интерфейс программного обеспечения;

- наличие контекстной справки во всех интерфейсных окнах программного клиентского программного обеспечения;

- возможность одновременной работы со всеми картографическими файлами, доступными диспетчерскому программному обеспечению;

- возможность работы диспетчерского программного обеспечения без использования картографии.

- возможность создания гибкой структуры прав доступа пользователей;

- возможность автоматического резервирования базы данных.

  - Методика проведения испытаний

8.4.1. Проверка по п. 8.3.1 осуществляется путем оценки фактического наличия составных частей демонстрационного стенда в соответствии с п. 8.1.3.

8.4.2. Проверка по п. 8. осуществляется по следующей методике.

Проверяется возможность выдачи абонентским терминалом по последовательному интерфейсу сообщений в стандарте NMEA (IEC 61162) для их записи в лог-файлы и последующего анализа.

Абонентский терминал проверяется на наличие в командном интерфейсе управляющих  команд, позволяющих  управлять режимом  работы навигационного приемника. С помощью этих команд должно быть обеспечено переключение приемника между тремя режимами решения навигационной задачи – работа только по сигналам GPS, работа только по сигналам ГЛОНАСС и работа по сигналам обеих глобальных навигационных спутниковых систем.

При анализе лог-файлов, полученных в каждом из режимов,  в соответствующих NMEA-предложениях должны обнаруживаться признаки (коды передатчиков), указывающие на то, по каким сигналам принято навигационное решение. Коды передатчиков должны соответствовать заявленным режимам.

8.4.3. Проверка по п. 8.3 осуществляется путем визуальной оценки наличия проверяемых конструктивных требований. Масса абонентского терминала оценивается путем взвешивание абонентского терминала без упаковки, антенн и соединительных шлейфов.

8.4.4. Проверка по п. 8.4 осуществляется в следующей последовательности:

Исполнителем осуществляется демонстрация изменения настроек периодичности передачи данных от абонентского терминала.

Исполнителем осуществляется демонстрация работы абонентского терминала при пропадании связи (имитируется путем удаления SIM-карты из устройства). При восстановлении связи (при вставлении SIM карты) должна осуществиться автоматическая передача сохраненных в энергонезависимой памяти навигационных данных.

Проверка возможности индивидуального удаленного конфигурирования абонентского терминала с использованием прямого подключения через соединительный интерфейсный кабель или через GSM/GPRS канал связи осуществляется путем демонстрации возможностей изменения настроек абонентского терминала с использованием прямого подключения через соединительный интерфейсный кабель и с использованием удаленного подключения со стороны телематического сервера.

Проверка передача сигнала тревоги от ТС в телематический сервер осуществляется путем нажатия кнопки подачи сигнала тревоги, подключенного к абонентскому терминалу, и визуальной констатации наличия информации о срабатывании кнопки подачи сигнала тревоги в диспетчерском программном обеспечении.

8.4.5. Проверка по п.8.3.5 осуществляется в следующей последовательности:

Диапазон допустимых напряжений питания определяется путем демонстрации работы абонентского терминала от лабораторного источника питания в диапазоне от 9В до 36В.

Мощность, потребляемая в режиме ожидания проверяется путем развертывания стенда с подключенными средствами измерения напряжения и силы тока. При измерении потребляемой мощности абонентский терминал должен находится в режиме ожидания.

Мощность, потребляемая в режиме передачи данных проверяется путем развертывания стенда с подключенными средствами измерения напряжения и силы тока. При измерении потребляемой мощности абонентский терминал должен находится в режиме передачи данных.

Уровни срабатывания дискретных входов для логических датчиков определяются путем подачи на вход кнопки подачи сигнала тревоги напряжения и визуального контроля срабатывания сигналов тревожной кнопки в диспетчерском программном обеспечении в зависимости от подаваемого напряжения.

Нагрузочная способность выходов проверяется путем подачи на выход тока в 200 мА и визуального контроля работоспособности абонентского терминала.

Средняя квадратическая погрешность навигационных параметров (координат) должна быть подтверждена документацией завода-изготовителя используемых в абонентском терминале спутниковых навигационных приемников.

8.4.6. Проверка по п.8.3.6 осуществляется в следующей последовательности:

Возможность отображения карты местности проверяется путем визуального контроля наличия окна с картой местности в диспетчерском программном обеспечении.

Возможность определения текущего местоположения контролируемых ТС и представление его на электронной карте местности в режиме времени, близком к реальному осуществляется путем определения фактического местонахождения ТС и соотнесения его с информацией о местонахождении, предоставляемой диспетчерским программным обеспечением.

Возможность отображения истории перемещений ТС на электронной карте местности за заданный интервал времени с указанием параметров движения и стоянок проверяется путем визуальной демонстрации маршрута следования заданного транспортного средства с указанием интервала движения и отображением информации о скорости и направлении движения, а также местах и времени стоянок.

Возможность отображения списка доступных диспетчеру ТС с возможностью быстрого перехода к текущему местоположению ТС на электронной карте местности проверятся путем визуального подтверждения наличия в диспетчерском программном обеспечении полей для выбора контролируемого ТС из списка.

Возможность выделять отображение произвольно выбранных ТС на электронной карте местности проверяется путем визуального подтверждения возможности выбора в соответствующем поле произвольно назначенных ТС из общего списка контролируемых ТС.

Возможность воспроизведения истории перемещений ТС на электронной карте местности с возможностью изменения скорости воспроизведения проверяется путем визуального подтверждения наличия указанной функции и демонстрацией ее работоспособности.

В части обеспечения работы с электронной картой местности:

- возможность перемещения области просмотра проверяется путем визуального подтверждения изменения отображаемого участка электронной карты местности;

- возможность увеличения и уменьшения  масштаба как пошагово, так и при помощи выделения желаемой области прямоугольной формы (инструмент «лупа») проверяется путем визуального подтверждения изменения масштаба отображаемого участка электронной карты местности;

- возможность получения дополнительной информации по географическим объектам карты местности проверяется путем наведения курсора на географические объекты электронной карты местности и визуального подтверждения наличия дополнительной информации о выбранном географическом объекте;

- возможность измерения расстояния на карте с возможностью указания произвольного числа промежуточных точек для более точного измерения длины автомобильного маршрута между двумя пунктами (инструмент «линейка») проверяется путем визуального подтверждения возможности измерения и отображения расстояния с использованием механизма дискретизации маршрута движения ТС на короткие отрезки между заданными точками;

- возможность просмотра сохраненных маршрутов движения контролируемых ТС проверяется путем визуального подтверждения наличия указанной функции и демонстрацией ее работоспособности;

- наличие режима слежения за контролируемыми ТС, при включении которого область просмотра карты автоматически перемещается (следует) вслед за перемещением ТС, проверяется путем визуального подтверждения наличия указанной функции и демонстрацией ее работоспособности.

Возможность сигнализации о различных событиях и отображение состояний ТС широкой цветовой гаммой для быстрой идентификации по цвету проверяется с использованием  комплекта бортового оборудования. В списке ТС в диспетчерском программном обеспечении указанные ТС должны отображаться разными цветами.

Возможность составления диспетчером зон контроля любой конфигурации (коридоры, полигоны, окружности) в специальном редакторе проверяется визуальной демонстрацией наличия в диспетчерском программном обеспечении специального редактора зон, в функции которого в наличии возможность формирования зон контроля любой конфигурации.

Возможность составления и сохранения заданий на прохождение заданного количества контрольных зон в заданном порядке с возможностью назначения неограниченного количества временных окон для каждой зоны проверятся путем визуальной демонстрации возможности составления задания на прохождения контрольных зон, возможности изменения порядка прохождения заданных контрольных зон и путем назначения произвольного количества временных окон прохождения для каждой контрольной зоны.

Возможность назначения маршрутных заданий одному или нескольким ТС вручную или автоматически по заданному графику работы проверяется путем визуальной демонстрации наличия функции назначения маршрутных задания для одной ТС или группы ТС, а также возможности назначения графика работы и маршрута движения ТС по графику.

Возможность оперативного изменения маршрутных заданий в процессе выполнения маршрутного задания проверяется путем визуальной демонстрации возможности изменения действующего маршрутного задания.

Возможность оповещения диспетчера о нештатной ситуации на контролируемых ТС проверяется путем нажатия кнопки подачи сигнала тревоги, подключенной к абонентскому терминалу, и визуального подтверждения наличия информации о срабатывании кнопки подачи сигнала тревоги в диспетчерском программном обеспечении.

Возможность быстрого поиска ближайших к пункту назначения ТС проверяется путем внесения координат пункта назначения, задания радиуса, в котором будет осуществляться поиск ближайшего ТС, и визуального подтверждения наличия на карте местности изображения всех входящих окружность с указанным радиусом контролируемых ТС.

Возможность ведения электронного журнала нарушений проверяется путем визуального контроля наличия электронного журнала и наличием в нем всех занесенных данных о нарушении контролируемыми ТС скоростного режима, графика и маршрута движения, о событиях оставления контролируемыми ТС заданных зон и т.п.

Возможность отображения информации по каждой точке истории перемещений при наведении на нее курсора проверяется путем визуальной проверки отображения информации о каждой точке истории перемещения контролируемого ТС.

Возможность автоматического контроля выполнения маршрутных заданий с сигнализацией о нарушениях в процессе их выполнения проверяется наличием сигнализации в диспетчерском программном обеспечении в случае, если контролируемое ТС покинуло заданный маршрут движения или не уложилось в заданный график движения.

Возможность автоматического контроля реального пробега автомобиля проверяется путем визуального контроля наличия в диспетчерском программном обеспечении данных о пробеге каждого контролируемого ТС.

Возможность контроля входа/выхода из контрольных зон для каждого ТС проверяется путем задания для контролируемого ТС контрольной зоны и визуального контроля наличия информации о времени входа/выхода данного ТС в/из заданной контрольной зоны.

Возможность протоколирования действий диспетчера проверяется визуальным контролем наличия протокола действий диспетчера и наличием в нем всех действий, который диспетчер осуществил с использованием функций диспетчерского программного обеспечения.

Возможность формирования отчетов проверяется визуальной демонстрацией наличия в диспетчерском программном обеспечении следующих отчетов:

- отчета по истории перемещения ТС;

- отчета по текущему местоположению ТС;

- отчета по пробегу ТС;

- отчета по срабатываниям кнопки подачи сигнала тревоги;

- отчета по стоянкам ТС;

- отчета по заданиям ТС;

- отчета по посещению контрольных зон;

- диаграммы заданий за период;

- сводного отчета по ТС или группе ТС;

- отчета по плановым входам в зону.

Возможность сохранения отчетов в файл в форматах Microsoft Excel (.xls), Microsoft Word (.doc), Adobe Acrobat (.pdf), XML (.xml), HTML (.html) проверяется путем визуального контроля возможности сохранения любого отчета в указанных форматах и контроля корректности чтения сохраненных отчетов.

Возможность отправки отчетов на печать проверяется путем отправки любого отчета на печатное устройство. В случае, если печатное устройство было подключено корректно, отчет должен быть представлен в виде бумажной копии. Визуально определяется корректность распечатанного варианта отчета.

Возможность использования в работе многоуровневой справочной системы с перекрестными ссылками, встроенной в интерфейс программного обеспечения проверяется путем контроля наличия в диспетчерском программном обеспечении различных справочников, возможности перехода от одного справочника к другому через перекрестные ссылки, а также возможности развертывания из одного справочника других справочников более низкого уровня.

Наличие контекстной справки во всех интерфейсных окнах диспетчерского программного обеспечения проверяется путем визуального контроля наличия средств вызова контекстной справки и контроля корректности вызова контекстной справки из всех интерфейсных окон диспетчерского программного обеспечения.

Возможность одновременной работы со всеми картографическими файлами, доступными диспетчерскому программному обеспечению проверяется путем загрузки всех предоставляемых на демонстрационные испытания карт в диспетчерское программное обеспечение и демонстрации их поочередного отображения.

Возможность работы диспетчерского программного обеспечения без использования картографии проверяется путем выгрузки всех предоставляемых на демонстрационные испытания карт и демонстрации корректности работы диспетчерского программного обеспечения без электронных карт местности;

Возможность создания гибкой структуры прав доступа пользователей проверяется путем создания в диспетчерском программном обеспечении не менее 3 пользователей с различными полномочиями по доступу к информации.

Возможность автоматического резервирования базы данных проверяется путем визуальной демонстрации наличия механизмов автоматического резервирования базы данных и демонстрацией корректности восстановления базы данных из резервной копии.

  - Отчетность

По окончании испытаний оформляются Акт проведения демонстрационных испытаний и Акт соответствия объектов испытания требованиям технического задания на создание Системы, содержащие результаты испытаний и выводы.