Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул Галковского (от ул. Островского до ул. Таутиева).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 452 814,00 руб.

- Средства  на оплату труда 22813 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,416 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 4174 | 163 | 4006 718 | 43,62 18,1459 | 125,48 52,1997 |
| 2 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 1,82 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 99262 | 637 | 10398 1456 | 37,29 67,8678 | 49,92 90,8544 |
| 3 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -27,3 | 282,18 |  |  | -7704 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -343,98 | 233,74 |  |  | -80402 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -1,82 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -29151 |  | -2350 -336 |  | 12,55 -22,841 |
| 6 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 256,62 | 134,84 |  |  | 34603 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,91 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 3467 | 205 | 3248 306 | 24,19 22,0129 | 20,6 18,746 |
| 8 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 114,66 | 78,25 |  |  | 8972 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,15 | 2669,47 | 2669,47 |  | 400 | 400 |  | 297,6 44,64 |  |
| 10 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  | 334 | 334 |  | 248 37,2 |  |
| 11 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 16 км | тн | 775 | 23,36 |  | 23,36 | 18104 |  | 18104 |  |  |
| 12 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 17 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 5928 | 755 | 126 | 4,53 77,01 | 0,1 1,7 |
| 13 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,82 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 5906 | 771 | 4670 584 | 38,3 69,706 | 19,12 34,7984 |
| 14 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0197 | 2565,31 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 175,81 | 347,02 |  |  | 61010 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 1,82 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 43 | 11 | 32 | 0,54 0,9828 |  |
| 17 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0153 | 2565,31 |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 132,13 | 347,02 |  |  | 45852 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5,4 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 27043 | 3993 | 469 57 | 76,08 410,832 | 0,72 3,888 |
| 20 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 24,3 | 1884,74 |  |  | 45799 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,022 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 221 | 9 | 212 38 | 43,62 0,9596 | 125,48 2,7606 |
| 22 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,3 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2901 | 515 | 2386 161 | 179,8 53,94 | 45,63 13,689 |
| 23 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,3 | 2224,56 | 2224,56 |  | 667 | 667 |  | 248 74,4 |  |
| 24 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 16 км | тн | 94 | 23,36 |  | 23,36 | 2196 |  | 2196 |  |  |
| 25 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 18,32 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 10294 | 4673 | 5539 821 | 26,24 480,7168 | 3,17 58,0744 |
| 26 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 126,4 | 78,25 |  |  | 9891 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -18,32 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1907 | -673 | -1234 -149 | 3,78 -69,2496 | 0,7 -12,824 |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 18,32 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 74104 | 2958 | 328 12 | 15,12 276,9984 | 0,07 1,2824 |
| 29 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 18,32 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 47728 | 1816 | 134 | 9,28 170,0096 |  |
| 30 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,31 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 2413 |  | 60 14 |  | 0,66 0,8646 |
| 31 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 5,2 | 2578,80 | 364,80 |  | 13410 | 1897 |  | 40 208 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 405648 | 19131 | 48324 3682 | 1944,17 | 243,19 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 379420 | 18376 | 27898 3682 | 1867,16 | 241,49 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 379420 | 18376 | 27898 3682 | 1867,16 | 241,49 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 333145 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 27898 |  | 27898 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 22058 | 18376 | 3682 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29505 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 928,00) |  |  |  |  |  |  |  | 882 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 17 832,00) |  |  |  |  |  |  |  | 25321 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 401,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 1 897,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2182 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16781 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 928,00) |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 17 832,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14399 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 401,00) |  |  |  |  |  |  |  | 536 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 1 897,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 425706 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 20300 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 5928 | 755 | 126 | 77,01 | 1,70 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5928 | 755 | 126 | 77,01 | 1,70 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5046 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 755 | 755 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 755,00) |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 755,00) |  |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6808 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 405648 | 19131 | 48324 3682 | 1944,17 | 243,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 30064 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17102 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 452814 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 452814 |  |  |  |  |