- «УТВЕРЖДАЮ»

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

АМС г.ВЛАДИКАВКАЗ

___________________В.К .БОРАНОВ

«_____»________________2010 год

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СТРОИТЕЛСЬВО АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ТЕРЕК В СТВОРЕ

# УЛИЦ ГАДИЕВА-ПАВЛЕНКО  В  ГОРОДЕ  ВЛАДИКАВКАЗЕ РСО-АЛАНИЯ

# (наименование и месторасположение проектируемого объекта)

_____________________________________________________________________________________________

№№           Перечень основных данных

ПП                       и требований			      Основные данные и требования

_____________________________________________________________________________________________

_1________________2____________________________________3_____________________________________

1.    Основание для проектирования                   Решение АМС г.Владикавказа

2.    Генеральный проектировщик 	       Определяется по результатам торгов

3.    Генеральный подрядчик                              Определяется по результатом торгов

4.    Вид строительства                                        Новое строительство

5.    Стадийность проектирования                      Двухстадийное :Проектная документация. Рабочая документация

(одновременная разработка)

6.    Состав проектной документкации	       В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ

И Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87

8.    Месторасположение и особые                     РСО-Алания  город Владикавказ

условия  района,  площадки                         Сейсмичность района строительства - 9 баллов

строительства

9.   Основные требования к проекту  	       1.Разработать проект автомобильного моста через р.Терек в створе

улиц Гадиева-Павленко,предусмотрев:

-протяженность – уточнить проектом;

-число полос движения – 3 полосы;

-ширину полосы движения – 3,75м;

-вид покрытия – асфальтобетон;

-ограждение – металл, железобетон;

-освещение сооружения и примыкающих к мосту участков улиц;

-для расчета конструкции дорожной одежды и для проверки      устойчивости земляного полотна назначить расчетную нагрузку в

соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

-переустройство инженерных сетей, попадающих в зону строительства автомобильного имоста согласно технических условий (при необходимости);

-подпорные стены отдельными секциями по 15м  из монолитного

железобетона;

-сооружения в набережных для сброса ливневых вод, в связи с

намечаемым благоустройством.

10.Инженерно-геодезические изыскания	 Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме,   необходимом для обоснования и принятия решений по проекту.

11.Инженерно-геологические изыскания	      Выпонить инженерно-геологические изыскания в объеме, необхо-

димом для обоснования и принятия решений по проекту.

12.Требования к сметной документации	      Составить сметную документацию базисно-индексным методом

и  оформить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определе-

ния стоимости строительсной продукции на территории РФ» 										___________________________________________________________________________________________