Утверждаю:

Согласовано:

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство бетонной лестницы на спуске реки Терек ул. Слесаревского

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2 012 445,00 руб.

- Средства  на оплату труда 57909 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,19 | 8612,95 | 250,80 | 8350,94 1259,17 | 1636 | 48 | 1587 239 | 27,96 5,3124 | 81,08 15,4052 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,4 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1068 | 1068 |  | 297,6 119,04 |  |
| 3 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 1 км | т | 342 | 3,65 |  | 3,65 | 1248 |  | 1248 |  |  |
| 4 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,42 | 835,92 | 835,92 |  | 351 | 351 |  | 97,2 40,824 |  |
| 5 | ТЕР8-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 8 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 2477 | 72 | 202 19 | 0,99 7,92 | 0,21 1,68 |
| 6 | СЦМ-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм | м3 | -9,2 | 238,97 |  |  | -2199 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 9,2 | 134,84 |  |  | 1241 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,41 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 1047 | 59 | 982 93 | 15,72 6,4452 | 14,81 6,0721 |
| 9 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 50 | 58,44 |  |  | 2922 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,065 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 3545 | 23 | 371 52 | 37,29 2,4238 | 49,92 3,2448 |
| 11 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -0,975 | 282,18 |  |  | -275 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -12,285 | 233,74 |  |  | -2871 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 13,26 | 134,84 |  |  | 1788 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР6-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов0 железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,48 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 38602 | 2180 | 1915 214 | 446,04 214,0992 | 30,64 14,7072 |
| 15 | ТЕР30-08-008-6 | Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных | 1 м3 | 12 | 2536,08 | 169,90 | 1089,35 98,82 | 30433 | 2039 | 13072 1186 | 16,69 200,28 | 6,73 80,76 |
| 16 | ТЕР6-01-111-2 | Устройство лестничных маршей сложной конфигурации | 100 м3 железобетона в деле | 0,14 | 197790,96 | 31081,53 | 6317,75 944,88 | 27691 | 4351 | 884 132 | 3136,38 439,0932 | 65,02 9,1028 |
| 17 | СЦМ-401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 14,21 | 797,45 |  |  | 11332 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т | 1,2 | 8106,29 |  |  | 9728 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм | т | 1,2 | 1717,97 |  |  | 2062 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 1,7 | 7629,37 |  |  | 12970 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 1,7 | 1425,80 |  |  | 2424 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-008-4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями при ширине большей стороны камня до 150 мм-площадки лестничных маршей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,499 | 29533,37 | 24404,27 | 1949,93 288,12 | 14737 | 12178 | 973 144 | 1966,5 981,2835 | 24,54 12,2455 |
| 23 | СЦМ-412-1563 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 20 | м2 | 50,8 | 260,38 |  |  | 13227 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР15-01-010-1 | Облицовка ступеней и подступенков плитами из базальта | 100 м2 поверхности облицовки | 1,02 | 9291,86 | 7607,16 | 97,71 30,57 | 9478 | 7759 | 100 31 | 621,5 633,93 | 2,56 2,6112 |
| 25 | СЦМ-412-1563 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 20 | м2 | 104 | 260,38 |  |  | 27080 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР15-01-037-2 | Облицовка крышки парапета базальтовыми плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,09 | 26756,31 | 16541,00 | 6579,10 2317,10 | 2408 | 1489 | 592 209 | 1390 125,1 | 210,86 18,9774 |
| 27 | СЦМ-412-1565 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 30 | м2 | 9,1 | 312,39 |  |  | 2843 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР15-01-008-4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями при ширине большей стороны камня до 150 мм-арки | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 | 29533,37 | 24404,27 | 1949,93 288,12 | 591 | 488 | 39 6 | 1966,5 39,33 | 24,54 0,4908 |
| 29 | СЦМ-412-1565 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 30 | м2 | 2,04 | 312,39 |  |  | 637 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР30-01-010-1 | Устройство монолитных парапетов | 100 м3 бетона в деле | 0,062 | 97771,48 | 3406,92 | 5807,28 826,98 | 6062 | 211 | 360 51 | 319 19,778 | 49,99 3,0994 |
| 31 | ТЕР30-01-011-1 | Установка арматурных сеток в монолитный парапет 533,09 = 26 714,85 - 26 181,76 | 1 т арматуры | 0,07 | 533,09 | 499,49 |  | 37 | 35 |  | 48,4 3,388 |  |
| 32 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0,07 | 8024,15 |  |  | 562 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР15-02-037-1 | Устройство каркаса из сетки 274,27 = 2 077,06 - 4 982,16 x 0,36 - 7 084,94 x 0,0013 | 100 м2 | 0,915 | 274,27 | 263,79 | 10,48 2,49 | 251 | 241 | 10 2 | 24,98 22,8567 | 0,21 0,1922 |
| 34 | СЦМ-204-0066 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | 0,33 | 10787,69 |  |  | 3560 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР15-01-008-4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями при ширине большей стороны камня до 150 мм-стен парапета | 100 м2 поверхности облицовки | 0,915 | 29533,37 | 24404,27 | 1949,93 288,12 | 27023 | 22330 | 1784 264 | 1966,5 1799,3475 | 24,54 22,4541 |
| 36 | СЦМ-412-1524 | Плиты декоративные на основе природного камня. Тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм | м2 | 93,3 | 155,76 |  |  | 14532 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-03-006-2 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента рядовых высотой до 650 мм | 1 деталь | 44 | 7,28 | 5,90 | 1,18 0,24 | 320 | 260 | 52 11 | 0,58 25,52 | 0,02 0,88 |
| 38 | Счет №8 от 16.06.2010г. | Балясины (1000:5,45) | шт | 44 | 183,49 |  |  | 8074 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР27-09-004-2 (прим.) | Установка тумб 2 083,12 = 7 733,94 - 34 036,68 x 0,014 - 23 681,22 x 0,0124 - 6 594,10 x 0,012 - 1 743,59 x 0,05 - 13 259,65 x 0,005 - 67,35 x 4 - 674,64 x 5,66 - 549,89 x 0,65 - 21 369,02 x 0,00947 - 2,24 x 0,18 | 100 шт. | 0,04 | 2083,12 | 1839,18 | 243,94 9,32 | 83 | 74 | 10 | 187,48 7,4992 | 2,21 0,0884 |
| 40 | Счет №8 от 16.06.2010г. | Тумбы базальтовые (4500:5,45) | шт | 4 | 825,69 |  |  | 3303 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 282028 | 55256 | 24181 2653 | 4693,47 | 192,01 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 280780 | 55256 | 22933 2653 | 4693,47 | 192,01 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 280780 | 55256 | 22933 2653 | 4693,47 | 192,01 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 202593 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 22933 |  | 22933 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 57909 | 55256 | 2653 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60724 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 287,00) |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 419,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 91,00) |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 301,00) |  |  |  |  |  |  |  | 427 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 52 289,00) |  |  |  |  |  |  |  | 54903 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 3 522,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3874 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33405 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 287,00) |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 419,00) |  |  |  |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 613,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2890 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 301,00) |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 6 877,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4470 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 45 412,00) |  |  |  |  |  |  |  | 24977 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 374909 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 282028 | 55256 | 24181 2653 | 4693,47 | 192,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60724 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33405 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 376157 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (376 158,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 2012445 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2012445 |  |  |  |  |