###### Утверждаю:

Согласовано:

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Московская (от ул. М.Пехотинцев до ул.Цоколаева)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 4238346,00 руб.

- Средства  на оплату труда 21022 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,067 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 672 | 26 | 645 116 | 43,62 2,9225 | 125,48 8,4072 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 134 | 18,11 |  | 18,11 | 2427 |  | 2427 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,21 | 2669,47 | 2669,47 |  | 561 | 561 |  | 297,6 62,496 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 42 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 88849 | 2394 | 85959 5801 | 5,81 244,02 | 9,09 381,78 |
| 5 | ТЕР27-03-001-3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,2 | 2911,28 | 324,48 | 2553,35 358,59 | 3494 | 389 | 3064 430 | 34,3 41,16 | 22,95 27,54 |
| 6 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 79,2 | 58,44 |  |  | 4628 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,14 | 2224,56 | 2224,56 |  | 311 | 311 |  | 248 34,72 |  |
| 8 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 28 | 18,11 |  | 18,11 | 507 |  | 507 |  |  |
| 9 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,6 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 21180 | 413 | 1511 221 | 62,24 37,344 | 22,46 13,476 |
| 10 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 6,75 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 21903 | 2859 | 17321 2166 | 38,3 258,525 | 19,12 129,06 |
| 11 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0729 | 2565,31 |  |  | 187 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 652,05 | 347,02 |  |  | 226274 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 6,75 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 158 | 41 | 118 | 0,54 3,645 |  |
| 14 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0567 | 2565,31 |  |  | 145 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 490,05 | 347,02 |  |  | 170057 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,5 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 22536 | 3328 | 391 48 | 76,08 342,36 | 0,72 3,24 |
| 17 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 20,25 | 1884,74 |  |  | 38166 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 4,86 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 8951 |  | 223 51 |  | 0,66 3,2076 |
| 19 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 4,5 | 2578,80 | 364,80 |  | 11605 | 1642 |  | 40 180 |  |
| 20 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 4,5 | 787,89 | 49,89 |  | 3546 | 225 |  | 5,47 24,615 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 626157 | 12189 | 112166 8833 | 1231,81 | 566,71 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 623223 | 12189 | 109232 8833 | 1231,81 | 566,71 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 623223 | 12189 | 109232 8833 | 1231,81 | 566,71 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 501803 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 109232 |  | 109232 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 21022 | 12189 | 8833 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28740 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 872,00) |  |  |  |  |  |  |  | 698 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 18 141,00) |  |  |  |  |  |  |  | 25760 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 1 867,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2147 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16471 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 872,00) |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 18 141,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14649 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 1 867,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1428 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 668434 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 2934 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 626157 | 12189 | 112166 8833 | 1231,81 | 566,71 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28740 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16471 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 671368 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г. К=5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3591819 |  |  |  |  |
| НДС -18 % |  |  |  |  |  |  |  | 646527 |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 4238346 |  |  |  |  |