Согласовано :                                                                                                                                                            Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«________» Гадиев Э.Б.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

Наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Сквер в районе  ЦКБ. Ул. Иристонская.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2 606 916,00 руб.

- Средства  на оплату труда 26621 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв. 2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,097 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 973 | 38 | 934 167 | 43,62 4,2311 | 125,48 12,1716 |
| 2 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка бордюра на 10 км | т | 203 | 15,48 |  | 15,48 | 3142 |  | 3142 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,11 | 2669,47 | 2669,47 |  | 294 | 294 |  | 297,6 32,736 |  |
| 4 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,07 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 677 | 120 | 557 38 | 179,8 12,586 | 45,63 3,1941 |
| 5 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,18 | 2224,56 | 2224,56 |  | 400 | 400 |  | 248 44,64 |  |
| 6 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка грунта на 10 км | т | 40 | 15,48 |  | 15,48 | 619 |  | 619 |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,39 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 21270 | 136 | 2228 312 | 37,29 14,5431 | 49,92 19,4688 |
| 8 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -5,85 | 282,18 |  |  | -1651 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -73,71 | 233,74 |  |  | -17229 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | 0,39 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | 6247 |  | 504 72 |  | 12,55 4,8945 |
| 11 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 54,99 | 134,84 |  |  | 7415 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 29,7 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 120136 | 4796 | 532 20 | 15,12 449,064 | 0,07 2,079 |
| 13 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 29,7 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 77376 | 2944 | 217 | 9,28 275,616 |  |
| 14 | ТЕР27-02-010-2 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик Обоснования коэф-в: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) (МАТ*0,86) | 100 м бортового камня | 12,9 | 4422,59 | 739,50 | 86,94 10,56 | 57051 | 9540 | 1122 136 | 76,08 981,432 | 0,72 9,288 |
| 15 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 20,64 | 1884,74 |  |  | 38901 |  |  |  |  |
| Работы выполняемые для установки скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР1-01-014-6 | Разборка оснований и покрытий с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,0225 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 226 | 9 | 217 39 | 43,62 0,9814 | 125,48 2,8233 |
| 17 | ТЕР27-03-008-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,15 | 588,08 | 118,58 | 469,50 64,06 | 88 | 18 | 70 10 | 13,22 1,983 | 3,79 0,5685 |
| 18 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,03 | 2669,47 | 2669,47 |  | 80 | 80 |  | 297,6 8,928 |  |
| 19 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,03 | 2224,56 | 2224,56 |  | 67 | 67 |  | 248 7,44 |  |
| 20 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка грунта на 10 км | т | 45 | 15,48 |  | 15,48 | 697 |  | 697 |  |  |
| 21 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,75 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 421 | 191 | 227 34 | 26,24 19,68 | 3,17 2,3775 |
| 22 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 5,18 | 78,25 |  |  | 405 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0,75 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -78 | -28 | -51 -6 | 3,78 -2,835 | 0,7 -0,525 |
| 24 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,75 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 3034 | 121 | 13 | 15,12 11,34 | 0,07 0,0525 |
| 25 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 0,75 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 1954 | 74 | 5 | 9,28 6,96 |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,14 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 3942 |  | 98 22 |  | 0,66 1,4124 |
| 27 | ТЕР47-01-046-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 12,9 | 2541,02 | 319,93 | 7,09 1,09 | 32779 | 4127 | 91 14 | 35,08 452,532 | 0,07 0,903 |
| 28 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 12,9 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 5439 | 751 | 4401 552 | 5,99 77,271 | 2,74 35,346 |
| 29 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 25,8 | 64,38 |  |  | 1661 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР10-01-059-1 | Установка скамеек | 100 шт. изделий | 0,2 | 2754,01 | 692,13 | 219,97 20,78 | 551 | 138 | 44 4 | 75,15 15,03 | 4,2 0,84 |
| 31 | Накладная | Скамейка | шт | 20 | 2201,83 |  |  | 44037 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР7-05-030-11 | Установка урн | 100 шт. сборных конструкций | 0,2 | 3589,95 | 1278,41 | 293,36 48,92 | 718 | 256 | 59 10 | 122,57 24,514 | 3,15 0,63 |
| 33 | Прайс ,1112 | Урна | шт | 20 | 323,67 |  |  | 6473 |  |  |  |  |
| 34 | Прайс,1411 | Вставка окрашенная для урн | шт | 20 | 76,30 |  |  | 1526 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-02-010-2 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик Обоснования коэф-в: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) (МАТ*0,86) | 100 м бортового камня | 1,5 | 4422,59 | 739,50 | 86,94 10,56 | 6634 | 1109 | 130 16 | 76,08 114,12 | 0,72 1,08 |
| 36 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 2,4 | 1884,74 |  |  | 4523 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 430798 | 25181 | 15856 1440 | 2552,79 | 96,60 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 426340 | 25181 | 11398 1440 | 2552,79 | 96,60 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 426340 | 25181 | 11398 1440 | 2552,79 | 96,60 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 389757 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 11398 |  | 11398 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 26621 | 25181 | 1440 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 35692 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 253,00) |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 841,00) |  |  |  |  |  |  |  | 673 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 19 675,00) |  |  |  |  |  |  |  | 27938 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 5 444,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6261 |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |
| 155,00% ФОТ (от 266,00) |  |  |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 20784 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 253,00) |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 841,00) |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 19 675,00) |  |  |  |  |  |  |  | 15888 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 5 444,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4165 |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 266,00) |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 482816 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 4458 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 430798 | 25181 | 15856 1440 | 2552,79 | 96,60 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 35692 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 20784 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 487274 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г. (487 274,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 2606916 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2606916 |  |  |  |  |