ЦКБСП (здание глазного отделения)

"■■■■■ I

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 121-08-

(локальная смета)

на благоустройство территории здания глазного отделения ЦКБСП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость руб.	498 372,00

Средства на оплату труда руб.	3864

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 мЗ конструкц ий | 0,38 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,3 | 538,2 | 3674 | 652 | 3022 | 205 | 179,8 | 68,324 | 45,63 | 17.339 |
| 2 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,96 | 2786,2 | 676.46 | 2109,74 | 108,76 | 2675 | 649 | 2025 | 104 | 68,26 | 65,5296 | 9,4 | 9,024 |
| 3 | ТЕР1-02-060- 3 | Погрузка вручную в транспортные средства | 100 мЗ | 0,423 | 717,5 | 717,5 |  |  | 304 | 304 |  |  | 83,43 | 35,2909 |  |  |
| 4 | ССЦт.2.8 | Перевозка мусора на 10 км | тн | 97,3 | 16,72 |  |  |  | 1627 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8280 | 1605 | 5047 | 309 |  | 169,14 |  | 26,36 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5605 | 956 | 3022 | 205 |  | 103,61 |  | 17,34 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 5605 | 956 | 3022 | 205 |  | 103,61 |  | 17.34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,00%*0.7 ФОТ (от 857,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,7 ФОТ (от 304,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.00%*(),9 ФОТ (от 857,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.()0%*().9 ФОТ (от 304,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7483 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2675 | 649 | 2025 | 104 |  | 65,55 |  | 9,02 |
| ито! о |  |  |  |  |  |  |  |  | 2675 | 649 | 2025 | 104 |  | 65,53 |  | 9,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 104,00%*0,7 ФОТ (от 753,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00%*0,9 ФОТ (от 753,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3630 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 8280 | 1605 | 5047 | 309 |  | 169,14 |  | 26,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11113 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Дорожное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований из щебня и песка | 1000 м2 основания | 0,48 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 26179 | 168 | 2742 | 384 | 37,29 | 17,8992 | 49,92 | 23,962 |
| 6 | ТЕР27-04-005-4 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | 2,4 | 3203,39 |  | 258,27 | 36,89 | 7688 |  | 620 | 89 |  |  | 2,51 | 6,024 |
| 7 | ТЕР27-02-010,- 2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0,84 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 10,56 | 4207 | 621 | 73 | 9 | 76,08 | 63,9072 | 0,72 | 0,6048 |
| 8 | СЦМ-403- 0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | мЗ | 3,78 | 1901,56 |  |  |  | 7188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-020- 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки | 1000 м 2 покрытия | 0,228 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 320,91 | 740 | 97 | 585 | 73 | 38,3 | 8,7324 | 19,12 | 4,3594 |
| 10 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,003 | 2044,78 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 23,26 | 370,16 |  |  |  | 8608 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-021- 2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-2 | 1000м2 покрытия | 0,456 | 3,75 | 1 | 2,75 |  | 2 |  | 1 |  | 0.09 | 0,041 |  |  |
| 13 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 7Е-04 | 2044,78 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, гип А | т | 5,837 | 370,16 |  |  |  | 2161 |  |  |  |  |  |  |  |

\

I

и   43

ч   я

а а

3

К

и

о —

о

я тз

S

н

о -1 О =3

О "в > w is гч U '<

о

2

о н

I

I

я •6 я

СЛ

с

tl

S Н

О

-!

О

о

ОЛ

Е

о

н о-

о

О'

о о

О 2

rt ч

я

чз я

JO

"о

о

о

00

as

8

g

ал 5

1

Is

& ал а

ч   я

я  -а я ^

> я о

о;

-з я я

™ чз с   х

я

fa 'ч

IS

- 2

43	I

о	g

fa	g_

-a	s

о	р

2	°

я	«■

? 43

ч     о

= -

о

г; о

en	en

Й	s

*■	I

о	Е

to   _i

И

-а

tl с

Ol

ч   я я тз

Я   Ч!

> я о

ТЗ

=

S

3   fa

§ a

8	р

43	3>

о	о

ь	8

-о	s

о	р

2	°

Я	-в-

s 3 е  ол

■в- 3

Р     О

I g ° I

ол п 3   fa

I S

N

я

ЕЛ   U 'М  J—

СП   01

-* я

ч

О  Е

| о | я |
| --- | --- |
| <) | гв |
| первь | фтяны |
| Т!С | « |
| сорт | доро |
|  | * |
|  | = |
|  | - |
|  | гь |

Я: Я ТЗ

с

as

Ь1

а>

Я Н О

-1

К

э О о

я н и

я

о 71

тз

ч

S

1	2	3

80,00%*(),7 ФОТ (от 304,00) 142.00% ФОТ (от 89,00) Сметная прибыль ~ 95.00%*0,9 ФОТ (от 2 718,00) 45,00%*(),9 ФОТ (от 304,00) 95,00% ФОТ (от 89,00) ИТОГО Общестроительные работы Ремонтные работы ИТОГО

Накладны"ерасходы 104,00%*0,7 ФОТ (от 753,00) Сметная прибыль 60,00%*0,9 ФОТ (от 753,00) ИТОГО Ремонтные работы ИТОГО

Накладные расходы Сметная прибыль ИТОГО ПО СМЕТЕ

(118 660.00x4,2)

ВСЕГО НО СМЕТЕ