СОГЛАСОВАН^:

Средняя Общеобразоватсльная школа №26 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	318779,7 руб.

Средства на оплату труда	5271,11 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г.

УТВЕРЖДАЮ:

| № пи | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел I. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,42 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 626,32 | 507.15 | 119.17 | 10,58 | 128,73 | 54,0666 | 2,15 | 0,903 |
| 2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,253 | 444,58 | 424,67 | 19,91 | 11,17 | 557.06 | 532.11 | 24.95 | 14 | 46,11 | 57,7758 | 0,93 | 1,1653 |
| 3 | ТКР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 Коэф-ты к позиции: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ 0,78 | 100 м2 проемов | 1,253 | 3768,17 | 1094,37 | 738.67 | 81,22 | 4721.52 | 1371,25 | 925,55 | 101.77 | 104,9256 | 131,4718 | 7,4 | 9.2722 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | счет. №7 от 12.03.2007 | Блоки оконные индивидуального изготовления металлопластиковые | м2 | 125,3 | 479,24 |  |  |  | 60048.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | счет. №7 от 12.03.20071 | Подоконник металлопластиковый (30см) 300/3,58 | пм | 67,9 | 83,8 |  |  |  | 5690.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | счет. №7 от 12.03.2007г | Отлив металлический 250/3,58 | пм | 62.3 | 69.83 |  |  |  | 4350,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,62 | 6665,79 | 3953.18 | 24,84 | 13.93 | 4132,79 | 2450,97 | 15.4 | 8,64 | 383,06 | 237,4972 | 1,16 | 0,7192 |
| 8 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,62 | 1791.59 | 442.73 | 11,54 | 0.24 | 11 10.79 | 274,49 | 7,15 | 0.15 | 42.9 | 26.598 | 0.17 | 0.1054 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 81238 | 5135,97 | 1092.22 | 135,14 |  | 507,41 |  | 12,17 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3389 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2672 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388 |  |  |  |  | 111,84 |  | 2,07 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6773 |  |  |  |  | 131,47 |  | 9,27 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 70089 |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 237,5 |  | 0,72 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1449 |  |  |  |  | 26,6 |  | 0,1 I |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 87299 |  |  |  |  | 507,41 |  | 12.17 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 75009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5271 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3389 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2672 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007 87 298,64 * 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312529 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  | 312529 |  |  |  |  | 507,41 |  | 12,17 |
| ИТОГИ ПОСМКТК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 81238 | 5135.97 | 1092,22 | 135.14 |  | 507,41 |  | 12.17 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3389 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2672 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 | 1039.26 | 144.12 | 24.58 |  | 111.84 |  | 2.07 |
| Накладные расходь |  | 82%*0.7 ФОТ (от 1 063.84) |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 62%*0,9 ФОТ (от 1 063,84) | 594 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2388 |  |  |  |  | 111.84 |  | 2.07 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 11оз. 3 | 4722 | 1371,25 | 925,55 | 101,77 |  | 131,47 |  | 9,27 |
| Накладные расходы 118%*0,7 ФОТ (от 1 473.02) | 1217 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*0.9 ФОТ (от 1 473,02) | 835 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с няк-ладными и см. прибылью | 6773 |  |  |  |  | 131,47 |  | 9,27 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-6 | 70089 |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 4133 | 2450,97 | 15.4 | Х.64 |  | 237.5 |  | 0,72 |
| 11акладные расходы 79%*0.7 ФОТ (от 2 459.61) | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 2 459,61) | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 6600 |  |  |  |  | 237.5 |  | 0,72 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 1111 | 274,49 | 7.15 | 0,15 |  | 26.6 |  | 0.1 1 |
| Накладные расходы 105%*0.7 ФОТ (от 274,64) | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 274,64) | 136 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1449 |  |  |  |  | 26,6 |  | 0,11 |
| Итого | 87299 |  |  |  |  | 507,41 |  | 12.17 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 75009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1092 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5271 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3389 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2672 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1746 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 89045 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартана 2007 89 044.61 * 3,58 | 318780 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 318780 |  |  |  |  | 507,41 |  | 12,17 |

Составил Проверил

'